Załącznik nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* | Dodatkowe informacje* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oczyszczarka Lotniskowa | Pojazd, urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | - Wykonane w wersji przyczepy do ciągnika siodłowego |  |  |
|  |  | - Maksymalna prędkość robocza 60 km/h |  |  |
|  |  | - Szerokość powierzchni oczyszczanej przez szczotkę min. 5400 mm |  |  |
|  |  | - Wydajność min – 320 000 m2/h |  |  |
|  |  | - Rama i obudowa zabezpieczona przed korozją, odporna na zmienne warunki atmosferyczne |  |  |
|  |  | - Moc silnika min 400 KM, spełniający normę emisji spalin : min EURO MOT 4 lub wyższą obowiązującą w dniu składania oferty, zamontowany na końcu ramy, licznik motogodzin pracy silnika |  |  |
|  |  | - Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  | - Gotowość pracy w ciągu 10 minut przy temperaturze -10oC |  |  |
|  |  | - Szczotka z napędem hydraulicznym walcowym o średnicy min 1100mm, prędkość regulowana od 0 do 650 obr/min |  |  |
|  |  | - Szczotka obrotowa z pozycją transportową, szczotka robocza ciągniona |  |  |
|  |  | - Średnica gołego wału szczotki : min 600 mm, Segmenty szczotki stalowe |  |  |
|  |  | - Kasetowa konstrukcja wału szczotki zapewniająca łatwą i szybką eksploatację niewymagającą zdejmowania i wyważania wału przy wymianie kaset |  |  |
|  |  | - Automatyczny system docisku szczotki do podłoża z możliwością regulacji ręcznej |  |  |
|  |  | - Zabezpieczenie kół podporowych szczotki przed kontaktem z wirującą szczotką |  |  |
|  |  | - Automatyczny wzrost obrotów szczotki ze wzrostem prędkości postępowej. |  |  |
|  |  | - Układ automatycznej regulacji prędkości obrotowej szczotki walcowej w zależności od stopnia jej zużycia |  |  |
|  |  | - Możliwość ustawiania śladu oczyszczania |  |  |
|  |  | - Automatyczne przestawianie obrazu oczyszczania, |  |  |
|  |  | - Mechaniczny system pływania szczotki |  |  |
|  |  | - Wał szczotki przystosowany do elementów kasetonowych (listwy - min 20 rzędów na obwodzie) |  |  |
|  |  | - Wentylator dmuchawy o wydajności min 11m3/s |  |  |
|  |  | - Prędkość wylotu powietrza z dyszy wentylatora mierzona przy wylocie z dyszy min 140 m/s, |  |  |
|  |  | - Pojedyncze koła podporowe szczotki |  |  |
|  |  | - Odpowiednie akumulatory dostosowane do parametrów maszyny |  |  |
|  |  | - Zbiornik na paliwo min 900 l |  |  |
|  |  | - Zbiornik oleju hydraulicznego – min 120l |  |  |
|  |  | - Tylna oś skrętna |  |  |
|  |  | - Układ centralnego smarowania |  |  |
|  |  | - Sterowanie wszystkimi ruchami roboczymi oczyszczarki i awaryjne zatrzymanie odbywa się z kabiny pojazdu |  |  |
|  |  | - Kolor żółty lub pomarańczowy |  |  |
|  |  | - Opis pulpitu sterującego oraz informacje na wyświetlaczach w języku polskim lub w formie prostych zrozumiałych symboli |  |  |
|  |  | - Jeden silnik hydrauliczny do napędu szczotki |  |  |
|  |  | - Moc pompy hydraulicznej i silnika napędzającego wentylator min 110 kW |  |  |
|  |  | - Regulowana płyta magnetyczna o szerokości min 2300 mm umieszczona za tylną osią oczyszczarki pneumatycznie podnoszona do transportu i w celu oczyszczenia |  |  |
|  |  | - Docisk szczotki automatyczny |  |  |
|  |  | - Automatyczna regulacja osłon szczotki w miarę zużywania elementów roboczych |  |  |
|  |  | - Panel kontrolny wyposażony w : liczniki motogodzin pracy szczotki i pracy silnika, wskaźniki poziomu paliwa, ciśnienia oleju, temp. cieczy chłodzącej, awaryjny wyłącznik |  |  |
|  |  | - Obudowa silnika podnoszona mechanicznie (możliwość podnoszenia przy wyłączonym silniku) |  |  |
|  |  | - Urządzenie posiada zabezpieczenie w formie automatycznego unoszenia pługa, szczotki walcowej i dmuchawy po włączeniu biegu wstecznego |  |  |
|  |  | - Lokalizacja dysz nadmuchowych przed tylną osią pojazdu |  |  |
|  |  | - Dźwiękowy sygnał cofania |  |  |
|  |  | - Oświetlenie oczyszczarki na całej szerokości roboczej |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  |  | - Podpory umożliwiające pozostawienie naczepy bez ciągnika |  |  |
|  |  | - Oświetlenie błyskowe ostrzegawcze w postaci belki w kolorze pomarańczowym, według Rozporządzenia UE 139/2014 zgodnie z CS ADR-DSN.Q.850, włączane z pulpitu kierowcy |  |  |
|  |  | - Podgrzewanie oleju hydraulicznego i układu chłodzącego |  |  |
|  |  | - System ładowania akumulatorów, gniazdo NATO z kablem 20 m |  |  |
|  |  | - Zabezpieczenie silników czujnikami ( wys.temp. silnika i oleju hydraulicznego, spadku ciśnienia oleju silnikowego i hydraulicznego, awarii układu ładowania ) |  |  |
|  |  | - Układ sterowania umożliwiający sterowanie każdym urządzeniem oddzielnie, synchronicznie i impulsowo z możliwością zmiany kierunku działania w lewo i w prawo. |  |  |
|  |  | - System monitorowania pojazdu w czasie i przestrzenie z możliwością pełnego zarządzania pojazdem, kontrolą: kodów błędów, stanu poszczególnych płynów, ilości przepracowanych mtg oraz przejechanych km, informacji o zbliżających się przeglądach serwisowych zaintstalowany na co najmniej dwóch stanowiskach roboczych zamawiającego oraz współpracujący z systemem posiadanym przez zamawiającego. |  |  |
|  |  | - Zestaw narzędzi z kluczem dynamometrycznym |  |  |
|  |  | - Koło zapasowe oczyszczarki, gaśnice |  |  |
|  |  | - Zamawiający dostarczy wzór logo i napisy identyfikujące użytkownika które zostaną naniesione w sposób trwały |  |  |
|  |  | - Dostarczenie przedmiotu zamówienia, gotowego do pełnienia funkcji operacyjnych od dnia dostawy, do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy |  |  |
|  |  | - Dodatkowe dwa komplety szczotek |  |  |
|  |  | - Pojazd, urządzenie zatankowany wszystkimi płynami oraz paliwem w 100% |  |  |
| 2. | Ciągnik Siodłowy | Pojazd fabrycznie nowy |  |  |
|  |  | - Ciągnik z napędem 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu |  |  |
|  |  | - Rozstaw osi: Max : 3600 mm |  |  |
|  |  | - Silnik wysokoprężny o mocy min 425 KM, max moment obrotowy 2000Nm, pojemność nie mniejsza niż 11000cm3 |  |  |
|  |  | - Automatyczna skrzynia biegów, min. 10-biegowa |  |  |
|  |  | - Norma emisji spalin min Euro 6 |  |  |
|  |  | - 2-obwodowe hamulce pneumatyczne |  |  |
|  |  | - Wzmocniona przednia oś min 10 t |  |  |
|  |  | - Tylna oś min 13 t |  |  |
|  |  | - Przyłącze do 2-obwodowego układu pneumatycznego przyczepy |  |  |
|  |  | - Układ hamulcowy z ABS |  |  |
|  |  | - Olejowe hydrauliczne podnoszenie kabiny funkcjonujące do temp.< - 25 stopni C |  |  |
|  |  | - Układ kierowniczy ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicza |  |  |
|  |  | - Blokada przed staczaniem pojazdu na wzniesieniu |  |  |
|  |  | - Stabilizatory przedniej i tylnej osi |  |  |
|  |  | - Regulowana kolumna kierownicza |  |  |
|  |  | - Kierownica wielofunkcyjna |  |  |
|  |  | - Gniazdo elektryczne, 15-biegunowe do przyczepy/naczepy |  |  |
|  |  | - Elektryczne sterowanie szyby po stronie kierowcy i pasażera, przyciemniane |  |  |
|  |  | - Komfortowy, amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy |  |  |
|  |  | - Przewody spiralne elektryczne i hamulcowe |  |  |
|  |  | - Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka po stronie kierowcy i pasażera szerokokątne |  |  |
|  |  | - Lusterko rampowe po stronie pasażera |  |  |
|  |  | - Automatyczna klimatyzacja |  |  |
|  |  | - Centralny zamek |  |  |
|  |  | - Układ diagnozy pojazdu, wskaźnik zużycia paliwa, wskaźnik temperatury zewnętrznej |  |  |
|  |  | - Deska rozdzielcza z wyświetlaczem graficznym |  |  |
|  |  | - Regulator położenia świateł, światła wsteczne z odblaskami, oświetlenie stopni wejściowych |  |  |
|  |  | - Ogranicznik prędkości 90 km/h |  |  |
|  |  | - Tempomat |  |  |
|  |  | - Podgrzewacz paliwa |  |  |
|  |  | - Hamulec silnikowy z zaworem upustowym |  |  |
|  |  | - Akumulatory bezobsługowe, system 24 V z możliwością podtrzymania ładowania |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  |  | - Koło zapasowe |  |  |
|  |  | - Felgi stalowe R 22,5 |  |  |
|  |  | - Opony błotno-śniegowe |  |  |
|  |  | - Podgrzewanie wycieraczek |  |  |
|  |  | - Elektrycznie podgrzewana przednia szyba |  |  |
|  |  | - Blokada mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi |  |  |
|  |  | - Podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu z zabudową |  |  |
|  |  | - Oświetlenie błyskowe ostrzegawcze w postaci belki w kolorze pomarańczowym, według Rozporządzenia UE 139/2014 zgodnie z CS ADR-DSN.Q.850, włączane z pulpitu kierowcy |  |  |
|  |  | - Kierownica z lewej strony, pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego |  |  |
|  |  | - Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza |  |  |
|  |  | - Przyłącza do układu. hamulcowego i elektrycznego |  |  |
|  |  | - Silnikowa przystawka odbioru mocy do napędu pługa |  |  |
|  |  | - Parametr.moduł-przyst.mocy i zabudowy zgodny z normą CAN,ISO11992 lub normą równoważną |  |  |
|  |  | - Dodatkowe czołowe dalekosiężne oświetlenie robocze |  |  |
|  |  | - Stopnie wejściowe i podest za kabiną kierowcy |  |  |
|  |  | - Awaryjny wyłącznik wewnątrz pojazdu. |  |  |
|  |  | - Kompletna instalacja umieszczona w kabinie kierowcy umożliwiająca zamontowanie radiostacji lotniskowej |  |  |
|  |  | - Radio samochodowe fabryczne z anteną i zestawem głośnikową |  |  |
|  |  | - Sprężarka powietrza min 1-cylindrowa, |  |  |
|  |  | - Tachograf cyfrowy |  |  |
|  |  | - Wstępny filtr paliwa z podgrzewanym separatorem wody |  |  |
|  |  | - Tłumik ze stali szlachetnej z katalizatorem |  |  |
|  |  | - Płomieniowy układ rozruchowy |  |  |
|  |  | - Chłodnica oleju skrzyni biegów |  |  |
|  |  | - Siodło smarowane manualnie dostosowane do oczyszczarki, płyta montażowa podsiodłowa |  |  |
|  |  | - Zbiornik AdBlue o pojemności min 50 l |  |  |
|  |  | - Główny zbiornik paliwa min 250 litrów, aluminiowy |  |  |
|  |  | - Reflektor roboczy za kabiną |  |  |
|  |  | - Światła pozycyjne na dachu kabiny |  |  |
|  |  | - Apteczka, gaśnica, kliny pod koła, wąż do pompowania kół 15 m, lampa ostrzegawcza, standardowy komplet narzędzi samochodowych |  |  |
|  |  | - Olejowe hydrauliczne podnoszenie kabiny funkcjonujące do temp.<-25 stopni C |  |  |
|  |  | - Kolor kabiny żółty |  |  |
|  |  | - Kolor podwozia szary/czarny |  |  |
|  |  | - Pojazd dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa |  |  |
| 3. | Pług | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  |  | - Pług odśnieżny czołowy, wieloelementowy |  |  |
|  |  | - Szerokość pracy min 6500 mm |  |  |
|  |  | - Wysokość pługa max 1600 mm |  |  |
|  |  | - Waga pługa: Max 2100 kg |  |  |
|  |  | - Przystosowanie do prędkości roboczej max 60 km/h |  |  |
|  |  | - Pług dwustronnie skrętny z płynną regulacją położenia |  |  |
|  |  | - Kąt skrętu pługa 30 – 400 |  |  |
|  |  | - Osłona zabezpieczająca zarzucaniu śniegu na szybę kierowcy |  |  |
|  |  | - Możliwość regulacji docisku pługa do podłoża |  |  |
|  |  | - Oświetlenie konturowe |  |  |
|  |  | - Dodatkowe dwa komplety lemieszy na pług |  |  |
|  |  | - Kolor żółty |  |  |
|  |  | - Pług łamany do transportu i garażowania. Szerokość pługa po złożeniu skrzydeł : Max 5.150 mm |  |  |
| 4. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | - Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 36 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | - Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a) |  |  |
|  |  | - Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | - Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego dostawy części zamiennych oraz dokumentacji dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |  |
|  |  | - Wszelkie dokumenty, instrukcje obsługi oraz opisy na oczyszczarce w języku polskim, katalog części zamiennych w systemie numerycznym |  |  |
|  |  | - Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim |  |  |
|  |  | - Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | - Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski) |  |  |
|  |  | - Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie) |  |  |
|  |  | - Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty wydania |  |  |
|  |  | - Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |  |
|  |  | - Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | - W ramach zamówienia dostawca zapewni w ciągu 3 lat od dostawy przedmiotu zamówienia (ciągnik siodłowy oraz oczyszczarka) wykonywanie rocznych przeglądów oraz dostawę części i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. |  |  |
|  |  | - Dostawca jest zobowiązany do zabierania zużytych części i płynów eksploatacyjnych z wykonywanych przeglądów i napraw serwisowych, oraz ich utylizacji |  |  |
|  |  | - Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
| 5. | Szkolenia: | - Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet) przedstawicielom Zamawiającego (max. 3 osoby) - we wstępnym odbiorze technicznym urządzenia przed wysłaniem do Zamawiającego |  |  |
|  |  | - Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, w siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | - Szkolenie 3 osób z podstawowej obsługi serwisowej u odbiorcy i autoryzacja na dokonywanie obsług i podstawowych napraw |  |  |
|  |  | - Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel zamawiającego |  |  |
|  |  | - Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania |  |  |
|  |  | - Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. |  |  |
| 7. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 2 miesięcy od podpisania umowy |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie