Załącznik nr 2 Ado SIWZ – Wzór opisu technicznego  oferowanego przez Wykonawcę pojazdu

OPIS  TECHNICZNY OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ POJAZDU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawę pn.:

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych korzystających z  usług Portu Lotniczego Mazury w Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Oferujemy urządzenia do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych  o następujących parametrach  technicznych 
i wyposażeniu:

| - Oferujemy urządzenie ……………………… (model, nazwa handlowa producenta, jeśli jest taka nadana) - Oferujemy urządzenie na podwozi ……………….. (nazwa producenta podwozia ) - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości : - Samochodu ciężarowego (podwozia) ……………………. miesięcy - Urządzenia do odladzania (nadbudowy) ……………………. miesięcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę |
| I | Cechy ogólne |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 . |  |  |
|  | Samojezdne. |  |  |
|  | Kolor biały. |  |  |
|  | Maksymalna wysokość garażowa urządzenia ze złożonym wysięgnikiem nie przekraczająca 4 m. |  |  |
|  | Obsługiwane przez 2 osoby (kierowcę i operatora odladzania). |  |  |
|  | Zgodnie z normami: - IATA AHM 975 (“Functional Specifications for Self-Propelled Aircraft De-Icing/Anti-Icing Unit”), - ISO 11077 (“Aerospace - Self Propelled de-icing/anti-icing vehicles, Functional Requirements”) lub równoważnymi. |  |  |
|  | Posiadające certyfikat CE oraz wymagane dokumenty do rejestracji UDT. |  |  |
|  | Zabezpieczone antykorozyjnie. |  |  |
|  | Wszystkie wskaźniki i przełączniki zabudowy opisane w języku polskim |  |  |
|  | Dopuszczone do pracy przy wietrze do 14 m/s. |  |  |
|  | Urządzenie w wyposażone w: |  |  |
| 11. | Przenośny refraktometr cyfrowy do pomiaru stopnia refrakcji płynu i jego mieszanin |  |  |
| 12. | Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego |  |  |
| 13. | Światło błyskowe ostrzegawcze pomarańczowe |  |  |
| 14. | 2 komplety szelek asekuracyjnych oraz 2 komplety impregnowanej odzieży ochronnej dla operatorów odladzania |  |  |
| 15 | Licznik motogodzin dla zabudowy oraz spalinowego ogrzewacza |  |  |
| 16 | System łączności między koszem (zestaw słuchawkowy zintegrowany z kaskiem) i kabiną. |  |  |
| 17 | Drabinę umożliwiającą dostęp do elementów urządzenia na dachu. |  |  |
| 18 | Wskaźniki temperatury i poziomu cieczy dla wszystkich zbiorników w kabinie kierowcy. |  |  |
| 19 | Drukarkę w kabinie kierowcy (wydruk danych dotyczących procesów odladzania). |  |  |
| 20 | Zaczepy holownicze umożliwiające odholowanie urządzenia w przypadku awarii |  |  |
| 21 | Ciągana drabina pomostowa do kontroli powierzchni płatowca samolotu w procesie odladzania/zabezpieczenia przed oblodzeniem: |  |  |
| 21.1 | o wysokości podestu min. 2,4 m; |  |  |
| 21.2 | obsługiwana przez 1 osobę; |  |  |
| 21.3 | lekkiej konstrukcji, |  |  |
| 21.4 | dopuszczalne obciążenie min. 100 kg; |  |  |
| 21.5 | wyposażona w: blokady kół, |  |  |
| 21.6 | wyposażona w: barierki i poręcze zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, |  |  |
| 21.7 | wyposażona w: stopnie i podłogę podestu o powierzchni antypoślizgowej, |  |  |
| 21.8 | wyposażona w: dyszel umożliwiając ciąganie urządzenia ciągnikiem lotniskowym |  |  |
| II | Samochód ciężarowy (podwozie) wyposażony w” |  |  |
| 22 | Min. dwumiejscową ogrzewaną kabinę |  |  |
| 23 | Kierownicę po lewej stronie. |  |  |
| 24 | Silnik wysokoprężny o normie spalin min. EURO V. |  |  |
| 25 | Automatyczną skrzynię biegów. |  |  |
| 26 | System hamulcowy z ABS. |  |  |
| 27 | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 28 | Elementy wyposażenia dodatkowego wymagane przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej |  |  |
| 29 | Wyświetlacz temperatury zewnętrznej. |  |  |
| III. | Urządzenie odladzające (zabudowa): |  |  |
| 30 | Maksymalna wysokość podnoszenia do podłogi kosza nie mniej niż 12,5 m. |  |  |
| 31 | Udźwig kosza nie mniejszy niż 130 kg. |  |  |
| 32 | Zakres pracy podnośnika kosza w poziomie nie mniej niż +/- 90°. |  |  |
| 33 | Układ awaryjnego opuszczenia wysięgnika |  |  |
| 34 | Umożliwiające uzyskanie co najmniej 2 stężeń mieszanin 50%, 75% (płyn typ II/IV + woda) do odladzania/zabezpieczania oraz natrysk 100% zimnego płynu, |  |  |
| 35 | Posiadające możliwość wykonywania procesu odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem dwustopniowo. |  |  |
| 36 | Zapewniające temperaturę natrysku mieszaniny o stężeniu 50% (woda + płyn typu II/IV) o stężeniu do 75% nie mniej niż 60˚C na wylocie dyszy |  |  |
| 37 | Zapewniające dokładność mieszania płynu z wodą tak aby współczynnik refrakcji mieścił się w zakresie określonym w najnowszym wydaniu AEA Recommendations for De-icing / Anti-icing Aeroplanes on the Ground. |  |  |
| 38 | Posiadające możliwość odladzania podskrzydłowego |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w: |  |  |
| 39 | Trzy zbiorniki (na wodę i płyn) wykonane ze stali nierdzewnej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 6000 litrów. Dwa z nich winny być połączone w sposób umożliwiający ich późniejsze łatwe rozdzielenie – na zbiornik z wodą i drugi z płynem typu I. |  |  |
| 40 | Właz inspekcyjny do każdego zbiornika. |  |  |
| 41 | Wszystkie instalacje urządzenia wykonane w sposób uniemożliwiający degradację płynów. |  |  |
| 42 | Izolację termiczną zbiorników. |  |  |
| 43 | Ogrzewanie elektryczne (garażowe) oraz na olej napędowy dla zbiornika z wodą dla zbiornika z wodą. |  |  |
| 44 | Urządzenie spalinowe zasilane paliwem ze zbiornika podwozia urządzenia do podgrzewania wody podczas pracy i postoju. |  |  |
| 45 | Automatyczny wyłącznik pomp w przypadku małej ilości płynu lub wody w zbiornikach. |  |  |
| 46 | Podgrzewanie płynu Typ II/IV tylko w trakcie tworzenia mieszaniny (woda + płun typu II/IV) |  |  |
| 47 | Pompę napełniającą dla płynu Typ II/IV (długość przewodu napełniającego umożliwiająca pompowanie płynu z wysokości co najmniej 3 m.). |  |  |
| 48 | Możliwość napełniania zbiornika z wodą grawitacyjnie lub ciśnieniem z sieci wodociągowej (złącze strażackie). |  |  |
| 49 | Dwie prądownice w koszu. |  |  |
| 50 | Pulpit sterujący w koszu z podświetleniem umożliwiający wybór mieszaniny, odczyt temperatury natryskiwanej cieczy na końcu dyszy. |  |  |
| 51 | Oddzielne doprowadzenie 100% płynu do prądownicy w koszu. |  |  |
| 52 | Oświetlenie zewnętrzne na koszu oświetlające pole odladzania. |  |  |
| 53 | Okno dachowe z wycieraczką w kabinie umożliwiające obserwację pracy wysięgnika przez kierowcę. |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnia tabeli w całości. W odpowiednich wierszach w kolumnie „Parametry i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę”  Wykonawca zobowiązany jest:

  - wpisać „posiada/nie posiada”

  - W przypadkach gdy Zamawiający określił min/max parametry podać oferowane parametry

PODPIS(Y):

| l.p. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |