Załącznik nr 1.10 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia

Część 10 Schody samojezdne - szt.1

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 rok: |  |
|  |  | - urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +45ºC, |  |
|  |  | - wykonane w całości w systemie metrycznym |  |
|  |  | - umieszczone na podwoziu czterokołowym (przednie koła skrętne, tylne koła o niezależnym napędzie), |  |
|  |  | - obsługiwane przez jednego operatora, kabina jednoosobowa, |  |
|  |  | - centralnie umiejscowiona zamknięta kabina kierowcy o doskonałym polu widzenia w każdym kierunku (przód, tył, boki, góra), |  |
|  |  | - szyba dachowa o pełnym wymiarze dachu z wycieraczką zapewniająca możliwie jak najlepsze ustawianie schodów do samolotu, |  |
|  |  | - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji schodów / podwozia, |  |
|  |  | - oświetlenie biegu schodowego, diodowe (minimum 20lx), odporne na przypadkowe uszkodzenia przez użytkowników. Przewody zasilające ukryte w konstrukcji burt. Czujnik na najniższym stopniu automatycznie załączający światło i wyłączający je także automatycznie po pewnym czasie bez użytkowania (czujniki wraz z czasomierzem), |  |
|  |  | - amortyzowane siedzenie kierowcy, |  |
|  |  | - układ podnoszenia podestu – hydrauliczny, opuszczanie grawitacyjne z hamowaniem hydraulicznym. Sterowanie i napęd układu hydraulicznego ręczny, |  |
|  |  | - maksymalna stabilizacja schodów na bazie siłowników hydraulicznych. Układ hydrauliczny siłowników, bezpieczny, odporny na możliwość rozszczelnienia instalacji. Sterowanie i napęd układu hydraulicznego z pulpitu kontrolnego w kabinie kierowcy. Ilość stabilizatorów: 4 sztuk, |  |
|  |  | - blokada bezpieczeństwa, uniemożliwiające ruch pojazdu, podczas gdy stabilizatory są wysunięte, |  |
|  |  | - wszystkie koła tego samego rozmiaru, pneumatyczne, pełnowymiarowe koło zapasowe, |  |
|  |  | - burty pomostu górnego o wysokości minimum 1100 mm, rozsuwane ręcznie, |  |
|  |  | - w przedniej części pomostu ruchomy element dostosowujący usytuowanie schodów względem samolotu, |  |
|  |  | - wszystkie elementy pomostu mające możliwość styku z konstrukcją samolotu zabezpieczone odbojnicami. Odbojnie o odpowiedniej twardości, niebrudzące, |  |
|  |  | - oświetlenie obrysowe: odblaskowe zgodne z normami, |  |
|  |  | - system wsparcia operatora (tzw. guiding system), pomagający ustawić z wnętrza kabiny dokładną wysokość schodów dostosowaną do konkretnego typu samolotu, |  |
|  |  | - stopnice aluminiowe, perforowane, antypoślizgowe, wykonane w sposób zapewniający, że nie będzie się na nich zbierała woda czy śnieg, |  |
|  |  | - schody z funkcją pochylenia sterowaną z panelu kontrolnego na górnej platformie, |  |
|  |  | - panel kontrolny na platformie służący wertykalnemu ustawieniu platformy tak by osiągnąć pozycję platformy 10 cm poniżej drzwi samolotu – w celu ochrony samolotu przed uszkodzeniami spowodowanymi wertykalnym ruchem schodów/samolotu, |  |
|  |  | - platforma umożliwiająca otwarcie drzwi samolotu tak by znajdowały się na platformie, |  |
|  |  | - automatyczna skrzynia biegów – uruchomienie silnika ma być możliwe tylko w przypadku ustawienia pozycji neutralnej – zabezpieczenie przeciw kolizji, |  |
|  |  | - zdjęcie nogi z pedału gazu ma powodować łagodne zwalnianie pojazdu, |  |
|  |  | - sygnał biegu cofania |  |
|  |  | - Zamawiający dostarczy wzór logo i napisy identyfikujące użytkownika które zostaną naniesione w sposób trwały |  |
|  |  | - Wyrób będzie przystosowany do montażu systemu łączności radiowej obowiązującej u zamawiającego |  |
|  |  | - Producent uzgodni z zamawiającym miejsce na montaż wyposażenia radiowego, sposób okablowania, miejsce montażu anteny oraz systemu zasilania |  |
|  |  | - Producent gwarantuje że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. środowiska naturalnego |  |
|  |  | - Gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 kg. |  |
|  |  | - Komplet kluczy i narzędzi serwisowych |  |
|  |  | - uchwyty umożliwiające odholowanie schodów w przypadku awarii – przedni i tylny. |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | - certyfikat CE, |  |
|  |  | - zgodne z IATA AHM 904, AHM 910, AHM 913, AHM 914 i AHM 915 (aktualne wydanie), |  |
|  |  | - zgodne z normami: PN-EN 1915-1:2001+A1:2009 PN-EN 1915-2:2001+A1:2009 PN-EN 1915-3:2004+A1:2009 PN-EN 1915-4:2004+A1:2009 PN-EN 12312-1:2002+A1:2009 PN-EN 60204-1:2006+A1:2009 PN-EN ISO 13850:2008, |  |
|  |  | - zgodnie z dyrektywami: 2006/42/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 89/336/EEC, |  |
|  |  | - właściwa deklaracja producenta w powyższym zakresie b), c) i d) powinna być dostarczona na etapie dostawy. |  |
|  |  | - Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |
| 3. | Przeznaczenie | Obsługa samolotów: |  |
|  |  | B 727-B747 |  |
|  |  | A319 do A340 |  |
| 4. | Parametry | - wysokość robocza maksymalna, schody o zasięgu do 5800mm, |  |
|  |  | - wysokość robocza minimalna, schody o zasięgu od 2200mm, |  |
|  |  | - szerokość całkowita schodów od 2200mm do 2500mm, |  |
|  |  | - minimalne dopuszczalne obciążenie stopnia: ~240 kg (odpowiednik 3 dorosłych osób), |  |
|  |  | - platforma górna zaprojektowana do szybkiej ewakuacji pasażerów z samolotu – minimalne dopuszczalne obciążenie platformy górnej 1600 kg (odpowiednik ok. 20 osób), |  |
|  |  | - pojazd łatwy w manewrowaniu o promieniu skrętu nie większym niż 10 m, |  |
|  |  | - pojazd nie dłuższy niż 8600mm, |  |
|  |  | - pojazd nie wyższy niż 3900mm z opuszczonymi schodami, |  |
|  |  | - stabilna konstrukcja schodów, zaprojektowana do pracy w warunkach wiatrów o prędkości minimum 74 km/h, |  |
|  |  | - prześwit podwozia minimum 160 mm |  |
|  |  | - maksymalna prędkość pojazdu 25 km/h |  |
|  |  | - platforma z ruchomym przednim zderzakiem (obracana w poziomie w zakresie do 10%) |  |
|  |  | - platforma zaprojektowana do uniwersalnego zastosowania przy różnych typach samolotów o różnych typach drzwi, platforma szerokości co najmniej 2700 mm, |  |
|  |  | - elektryczny i ręczny awaryjny tryb pracy, |  |
|  |  | - typowe oświetlenie i wskaźniki dla kierowcy oraz światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym, |  |
|  |  | - mechaniczne blokady na każdym stopniu używane przy wysuwaniu schodów, |  |
|  |  | - panele kontrolne w pełni zamknięte i zabezpieczone, |  |
|  |  | - przyciski awaryjnego zatrzymania w kabinie i na górnej platformie, |  |
|  |  | - przerywany sygnał dźwiękowy ostrzegający o wysuniętej pozycji stabilizatorów. Pojazd nie może ruszyć, dopóki stabilizatory nie są całkowicie schowane (rygle), |  |
|  |  | - zawory bezpieczeństwa zamontowane we wszystkich obwodach hydraulicznych, |  |
|  |  | - zawory bezpieczeństwa zamontowane, |  |
|  |  | - przy podwójnych hydraulicznych siłownikach podnoszenia i stabilizatorach, |  |
|  |  | - standard i kolor pokrycia lakierniczego: RAL 9016 |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | - Gwarancja - min okres gwarancji mechanicznej i na powłoki lakiernicze 24 miesięcy |  |
|  |  | - Reakcja serwisu gwarancyjnego/ max. 48 godzin od daty zgłoszenia, |  |
|  |  | - całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem |  |
| 6. | Warunki Dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |