Załącznik nr 1.11 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów oferowanego urządzenia”,

Część 11 Taśmociąg samojezdny elektryczny- szt.1

| 1.Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki/awarii - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :……………….. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis |  | Minimalne wymagania zamawiającego |  | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* |
| 1. | Wymagania |  | Pojazd, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 r.: |  |  |
|  |  |  | - konstrukcja zabezpieczona przed korozją, |  |  |
|  |  |  | - przedni zaczep umożliwiający hol, |  |  |
|  |  |  | - napęd silnik elektryczny |  |  |
|  |  |  | - wspomaganie układu kierowniczego (hydrauliczny), |  |  |
|  |  |  | - pojazd wyposażony w odpowiedni system hamowania, |  |  |
|  |  |  | - hamulec postojowy (ręczny), |  |  |
|  |  |  | - koła pneumatyczne, |  |  |
|  |  |  | - instalacja elektryczna zabezpieczona bezpiecznikami, |  |  |
|  |  |  | - przyciski awaryjnego wyłączenia, |  |  |
|  |  |  | - zestaw świateł drogowych, |  |  |
|  |  |  | - sygnał biegu cofania, |  |  |
|  |  |  | - kontrolki pracy taśmociągu, |  |  |
|  |  |  | - licznik motogodzin, |  |  |
|  |  |  | - sygnalizacja alarmowa, |  |  |
|  |  |  | - wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, |  |  |
|  |  |  | - Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika |  |  |
|  |  |  | - Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego |  |  |
|  |  |  | - standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016 |  |  |
|  |  |  | Wysięgnik z taśmą na pojeździe: |  |  |
|  |  |  | - Taśma z możliwością regulacji prędkości, |  |  |
|  |  |  | - Wysięgnik z dwoma siłownikami hydraulicznymi, przód, tył, |  |  |
|  |  |  | - Kierunek pracy taśmy przód i tył, |  |  |
|  |  |  | - Minimum 2 panele sterujące z bezpiecznikami z przodu wysięgnika i z tyłu wysięgnika, |  |  |
|  |  |  | - Urządzenie sterujące podnoszeniem i opuszczaniem wysięgnika umieszone na desce rozdzielczej |  |  |
|  |  |  | - taśma wyposażona w poręcze po obu stronach wysięgnika, jedna z poręczy składana po zewnętrznej stronie pojazdu (po prawej stronie pojazdu), |  |  |
|  |  |  | - wysięgnik zabezpieczony przed uszkodzeniem uderzenia wysięgnikiem – miękkie gumowe osłony |  |  |
|  |  |  | Ogólne: |  |  |
|  |  |  | - możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  |  | - lampa błyskowa ostrzegawcza w kolorze żółtym, |  |  |
|  |  |  | - bateria jezdna o pojemności min 400 AH, |  |  |
|  |  |  | - ładowarka do baterii jezdnej, |  |  |
|  |  |  | - Kompletne koło zapasowe – w przypadku gdy koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju, |  |  |
|  |  |  | - Urządzenie zabezpieczające pracę pojazdu, szybkie wyłączenie, |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  |  | - Oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego, reflektor regulowany zamocowany na urządzeniu, |  |  |
|  |  |  | - Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne |  |  |
|  |  |  | - Komplet kluczy i narzędzi serwisowych |  |  |
|  |  |  | - Gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 kg. |  |  |
|  |  |  | - Plandeka na wysięgnik, |  |  |
|  |  |  | - Plandeka na pulpit, |  |  |
|  |  |  | - Plandeka na siedzisko, |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty |  | - certyfikat CE |  |  |
|  |  |  | - zgodne z IATA AHM 925 pkt3, 4,5,6 (aktualne wydanie), |  |  |
|  |  |  | - zgodnie z normą PN – EN 12312-3, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 14121-1 |  |  |
|  |  |  | - Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |  |
| 3. | Przeznaczenie |  | Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej podanych typów statków powietrznych: - B737 wszystkich serii, - A318 do A321 - ATR 42/72, - SAAB 340/2000, - BOMBARDIER Q400 - B757, - EMB, |  |  |
| 4. | Parametry |  | Rozmiar pojazdu: |  |  |
|  |  |  | - pojazd nie może przekroczyć długości całkowitej 9000mm, (opuszczony wysięgnik), |  |  |
|  |  |  | - szerokość pojazdu nie może przekroczyć 2500mm, |  |  |
|  |  |  | Wysięgnik: |  |  |
|  |  |  | - długość wysięgnika minimum 7000mm, maximum 8500mm |  |  |
|  |  |  | - szerokość wysięgnika taśmy minimum 550mm maximum 900mm, |  |  |
|  |  |  | - taśma minimalna szerokość 500mm maksymalna 700mm, |  |  |
|  |  |  | - zakres pracy wysięgnika przód minimum 700mm maksimum 5000mm, |  |  |
|  |  |  | - zakres pracy wysięgnika tył minimum 350mm maksimum 2000mm, |  |  |
|  |  |  | - dopuszczalne obciążenie taśmy (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia) minimum 900kg. |  |  |
| 5. |  | Gwarancja, serwis dokumentacja. |  | - Gwarancja Min. okres gwarancji 24 miesiące |  |
|  |  |  |  | - Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego max 48 godzin od daty zgłoszenia - , całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |
| 6. |  | Warunki Dostawy |  | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |