| Załącznik nr 1.1 do SIWZ „Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 - PNEUMATYCZNE URZĄDZENIE ROZRUCHOWE (ASU-) sz. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki/awarii - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :……………….. |  |  |  |  |  |
|  | Opis | Minimalne wymagania Zamawiającego | Spełnienie wymagań Tak/Nie* |  |  |
| 1. | 1 Przeznaczenie | Uruchamianie lotniczych zespołów napędowych niżej wymienionych samolotów: - A300, A310, A,318, A319, A320, A321, - B 737-300/400/500, - B 737-600/700/800/900, - B757- 200/300, - B 767-200/300/400, - CRJ-100/200/700 - E170/175, E190/195 - MD11, MD80, |  |  |  |
| 2. | Wymagania ogólne | - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2015 r. |  |  |  |
|  |  | - Możliwość pracy urządzenia w dwóch trybach: - uruchamianie silników samolotu - wentylacja kabiny |  |  |  |
|  |  | - Umieszczone na dwuosiowej przyczepie (przednia oś skrętna) |  |  |  |
|  |  | - Dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i amortyzator sprężynowy), |  |  |  |
|  |  | - Wyposażone w hamulec postojowy, |  |  |  |
|  |  | - Obsługiwane przez jednego operatora, |  |  |  |
|  |  | - Rama i obudowa urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie, |  |  |  |
|  |  | - Urządzenie wyposażone w pulpit sterowniczy z niezbędnymi wskaźnikami do oceny prawidłowej pracy silnika i sprężarki, |  |  |  |
|  |  | - Kompletne opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków , przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim, |  |  |  |
|  |  | - j) Urządzenie zdolne do pracy w temperaturach otoczenia od -30˚C do +45˚C, |  |  |  |
|  |  | - Wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, |  |  |  |
| 3. | Spełniane normy i certyfikaty | a) Certyfikat CE |  |  |  |
|  |  | b) Zgodnie z normą PN – EN 12312-16, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 14121-1 |  |  |  |
|  |  | c) Zgodnie z IATAAHM – 976 |  |  |  |
|  |  | d) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |  |  |
| 4. | Gwarancja, serwis | - Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy - Czas reakcji serwisu max: 48 godzin, od daty zgłoszenia usterki/awarii . - Cało dobowy kontakt telefoniczny z serwisem |  |  |  |
| 5. | Napęd- Silnik | - Silnik turbinowy wałowy o mocy gwarantującej utrzymane trwałej wydajności napędzanej sprężarki nie niższej niż 250 ppm. lub silnik tłokowy, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa z turbodoładowaniem, o mocy gwarantującej utrzymane trwałej wydajności napędzanej sprężarki nie niższej niż 250 ppm., spełniający normę czystości spalin minimum EURO-4 |  |  |  |
|  |  | - N Niezależnie od rodzaju silnika napędowego ( turbinowego czy tłokowego) rozruch silnika i synchronizacja jego współpracy ze sprężarką i procedura wyłączenia w pełni zautomatyzowane |  |  |  |
|  |  | - A Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika w zależności od wymaganej wydajności sprężarki. |  |  |  |
|  |  | d) Posiadający zabezpieczenia chroniące przed zbyt: wysoką temperaturą głowic, - W wysoką temperaturą gazów na turbinie ( dla silnika turbinowego) - Z zbyt niskim ciśnieniem oleju, - P przekroczeniem dopuszczalnych obrotów |  |  |  |
| 6. | Sprężarka | - Sprężarka śrubowa z elektroniczną kontrolą przepływu powietrza max . wydajność w trybie pracy: co najmniej 250 ppm, |  |  |  |
|  |  | - Automatycznie regulująca przepływ do potrzeb instalacji pneumatycznej samolotu i chroniąca przed zbyt wysokim ciśnieniem i temperaturą powietrza podawanego do instalacji samolotu, |  |  |  |
|  |  | - Maksymalna robocza temperatura powietrza nie wyższa niż 220˚C, |  |  |  |
|  |  | - Dwa przewody pneumatyczne do obsługi samolotu długości co najmniej 10 m zakończone złączem ISO 2026 lub równoważnym, |  |  |  |
|  |  | - W pełni automatyczny cykl rozruchu zespołu napędowego samolotu przy użyciu urządzenia, |  |  |  |
|  |  | f) Wyposażona w zawór omijający, umożliwiający skierowanie sprężanego powietrza w atmosferę, |  |  |  |
|  |  | - Wyposażona w zabezpieczenia chroniące przed uruchomieniem sprężarki przed osiągnięciem przez silnik odpowiedniej temperatury, |  |  |  |
|  |  | - W pełni automatyczne wykrywanie zakończenia fazy rozruchu zespołu napędowego i przejście do biegu jałowego, |  |  |  |
|  |  | - Zawór umożliwiający przeprowadzanie prób poprawnego działania urządzenia bez podłączania do instalacji samolotu, |  |  |  |
|  |  | - Układ silnik – sprężarka zamontowany na amortyzatorach tłumiących drgania, |  |  |  |
| 7. | Wyposażenie dodatkowe | - Gaśnica proszkowa o pojemności środka gaśniczego minimum 3 kg, |  |  |  |
|  |  | - Ochronniki słuchu – 2 komplety, |  |  |  |
|  |  | - Komplet kluczy i narzędzi specjalnych jeśli czynności obsługi bieżącej wymagają ich stosowania, |  |  |  |
| 8. | Inne | - Standard i kolor pokrycia lakierniczego: RAL 9016 |  |  |  |
|  |  | - Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego. |  |  |  |
|  |  | - Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane). |  |  |  |
|  |  | - Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika. |  |  |  |
|  |  | - Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego oraz źródło zasilania elektrycznego dla tego światła. |  |  |  |
|  |  | - Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne. |  |  |  |
|  |  | - Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne. |  |  |  |
|  |  | - Wykonawca dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu |  |  |  |
| 9. | Warunki Dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |