Załącznik nr 1.2 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów oferowanego urządzenia”,

Część 2 - Ciągnik elektryczny handlingowy- szt. 2

| 1.Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :……………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* |
| 1. |  | Pojazd, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2015 r.: |  |
|  |  | - Rama i obudowa zabezpieczona przed korozją, |  |
|  |  | - kabina zamknięta dwu osobowa, kierownica po lewej stronie |  |
|  |  | - kabina ogrzewana z nawiewem, |  |
|  |  | - wycieraczki szyby przedniej |  |
|  |  | - trzypoziomowy zaczep holowniczy z tyłu i z przodu |  |
|  |  | - napęd silnik elektryczny (baterie min., 450Ah) |  |
|  |  | - hamulce hydrauliczne na cztery koła ze wspomaganiem |  |
|  |  | - wyposażone w hamulec postojowy mechaniczny |  |
|  |  | - pojazd czterokołowy - koła pneumatyczne |  |
|  |  | - instalacja elektryczna zabezpieczona bezpiecznikami, |  |
|  |  | - przyciski awaryjnego wyłączenia, |  |
|  |  | - zestaw świateł drogowych, |  |
|  |  | - sygnał dźwiękowy biegu wstecznego |  |
|  |  | - kontrolki włączonych świateł |  |
|  |  | - wskaźnik naładowania akumulatora, |  |
|  |  | - licznik motogodzin, |  |
|  |  | - sygnalizacja alarmowa, |  |
|  |  | - Gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 kg. |  |
|  |  | - Komplet kluczy i narzędzi serwisowych jeśli instrukcja obsługi bieżącej przewiduje ich stosowanie |  |
|  |  | - obsługiwany przez jednego operatora |  |
|  |  | - funkcja ruchu krokowego (zlokalizowana z tyłu ciągnika), dzięki której operator może sterować ręcznie do przodu/ do tyłu |  |
|  |  | - standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016 |  |
|  |  | - Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |
|  |  | Ogólne: |  |
|  |  | - możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +45ºC, |  |
|  |  | - lampa błyskowa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym, |  |
|  |  | - bateria jezdna o pojemności minimum 450 AH, |  |
|  |  | - ładowarka do baterii jezdnej (prostownik) |  |
|  |  | - Kompletne koło zapasowe, w przypadku gdy koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju |  |
|  |  | - Masa zapewniająca bezpieczne holowanie/zatrzymanie zestawu czterech przyczep bagażowych lub urządzeń handlingowych |  |
|  |  | - Silnik o mocy minimum 6kW, |  |
|  |  | - wyrób nie może generować zakłóceń radiowych i musi spełniać odpowiednie normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | - certyfikat CE |  |
|  |  | - zgodne z IATA AHM 968 (aktualne wydanie), |  |
|  |  | - zgodnie z normą PN-EN 12312-15, PN-EN 1915-1 |  |
|  |  | - Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |
| 3. | Przeznaczenie | transport wózków bagażowych, przyczep kontenerowych paletowych w zestawach oraz sprzętu handlingowego na rampie, |  |
| 4. | Parametry | Rozmiar pojazdu: |  |
|  |  | - pojazd nie może przekroczyć długości całkowitej 2950mm |  |
|  |  | - szerokość pojazdu nie może przekroczyć 1400mm, |  |
|  |  | - wysokość pojazdu z kabiną nie może przekroczyć 2100mm, |  |
|  |  | - Siła uciągu na haku (zaczep) minimum 900 daN, |  |
|  |  | - Uciąg minimum 12 ton |  |
|  |  | - Praca przy normalnym obciążeniu trakcyjnym na |  |
|  |  | - pochyłościach do 3% |  |
|  |  | - Prędkość trakcyjna minimum 14 km/h bez obciążenia i maksymalnie 9 km na godzinę przy obciążeniu |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | - Gwarancja minimum 24 miesięcy |  |
|  |  | - Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego max 48 godzin od daty zgłoszenia |  |
|  |  | - całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem |  |
| 6. | Warunki Dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |