Załącznik nr 1.5 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów oferowanego urządzenia”,

Część 5 Agregat prądotwórczy GPU (dwunapięciowy) 90 kVA- szt.1

| - Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki/awarii - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :……………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* |
| 1. | Wymagania | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 r.: |  |
|  |  | - Umieszczone na przyczepie dwuosiowej, każde koło tego samego rodzaju, pełne |  |
|  |  | - Przednia oś skrętna, |  |
|  |  | - Wyposażone w hamulec postojowy, |  |
|  |  | - Rama i obudowa zabezpieczona przed korozją, |  |
|  |  | - Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne i kontakt z paliwem |  |
|  |  | - Układ silnika zamontowany na amortyzatorach ograniczających przenoszenie drgań z silnika na ramę urządzenia |  |
|  |  | - Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +45ºC, |  |
|  |  | - Urządzenie mogące pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych na wolnym powietrzu, |  |
|  |  | - Komory na przewody zlokalizowane po obu stronach urządzenia |  |
|  |  | - Wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, |  |
|  |  | - Urządzenie wyposażone w pulpit sterowniczy z niezbędnymi wskaźnikami do oceny prawidłowej pracy silnika i agregatu |  |
|  |  | - Standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016 |  |
|  |  | - Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika |  |
|  |  | - Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego |  |
|  |  | - Obsługa przez jednego operatora. |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  |  | - Oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego, reflektor regulowany zamocowany na urządzeniu, |  |
|  |  | - Kompletne koło zapasowe |  |
|  |  | - Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne |  |
|  |  | - Miejsce na ułożenie swobodne przewodu (przegroda) |  |
|  |  | - Światło antykolizyjne pomarańczowe i odblaski (przód, tył), |  |
|  |  | - Plandeki ochronne 3 szt. (wodoodporne) |  |
|  |  | - Komplet kluczy i narzędzi serwisowych |  |
|  |  | - Zadaszenie pulpitu sterowania |  |
|  |  | - Gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 kg. |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | - Certyfikat CE |  |
|  |  | - Zgodne z IATA AHM 972 (aktualne wydanie) |  |
|  |  | - Zgodnie z normami: PN-EN 12312-20, PN-EN 1915-1 |  |
|  |  | - Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |
|  |  | - Silnik spełniający normy czystości spalin minimum EURO 4 |  |
| 3. | Przeznaczenie | Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej podanych typów statków powietrznych: - B737 wszystkich serii, - A318 do A321, - B757, - EMB, - ATR 42/72 - Q 400 oraz podobnych pod względem wymaganych wartości dostarczanego prądu |  |
| 4. | Silnik | - silnik tłokowy 4-cylindrowy, rzędowy, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa z turbo-doładowaniem, chłodzony płynem, moc dobrana do pracy urządzenia przy pełnym obciążeniu, ze wszystkimi punktami dostępu serwisowego po jednej stronie, |  |
|  |  | - posiadający zabezpieczenia chroniące przed zbyt wysoką temperaturą, zbyt niskim ciśnieniem oleju, nadmierną prędkością obrotową |  |
|  |  | - system informujący o zanieczyszczeniu filtra powietrza |  |
|  |  | - licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa |  |
|  |  | - o długich okresach między przeglądami serwisowymi: wymaga się by wymiana oleju i filtrów nie była potrzebna częściej niż co 500 godzin pracy. |  |
|  |  | - moc znamionowa co najmniej 90 kW |  |
|  |  | - Zabezpieczenie przed odholowaniem agregatu w przypadku gdy wtyczki są podłączone do samolotu (tzw. drive away protection). |  |
| 5. | Agregat | Moc urządzenia 90kVA agregat dwunapięciowy równoległej pracy 115V/28V (tzw. simultaneous operations) |  |
|  |  | Wyjście: |  |
|  |  | - Moc nominalna 90kV dla współczynnika mocy cos φ = 0,8 - Wydajność minimum 92% |  |
|  |  | - wyjścia : - 1 wyjście 115V/200V AC/400 Hz - 1 wyjście 28V/2000A DC |  |
|  |  | - przewody: - 1 x kabel wyjściowy 400 Hz 10m, standardowa wtyczka - 1 x kabel wyjściowy 28 V DC 10m, standardowa wtyczka |  |
|  |  | - system elektroniczny powinien zabezpieczać użytkownika przed: obwód: 115V/400Hz: - zbyt wysokie napięcie - zbyt niskie napięcie - zbyt wysoka częstotliwość - zbyt niska częstotliwość - przeciążenie obwód: 28V /DC: - za wysokie napięcie - za niskie napięcie - przeciążenie |  |
| 6. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | - Wymagany min. okres gwarancji 24 miesięcy |  |
|  |  | - Reakcja serwisu gwarancyjnego/ a w czasie max 48 godzin od daty zgłoszenia usterki/awarii, |  |
|  |  | - całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |
| 8. | Warunki Dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |