Załącznik nr 1.8 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów oferowanego urządzenia”,

Część 8 PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BAGAŻU- szt. 6

| 1.Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki/awarii - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :……………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* |
| 1. | Wymagania ogólne | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 r. : Przyczepa ma służyć do transportu bagażu pasażerskiego luzem pomiędzy sortownią bagażu, a statkiem powietrznym i na odwrót. |  |
|  |  | - umieszczone na dwuosiowym podwoziu |  |
|  |  | - dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i amortyzator sprężynowy) przewidzianym do podczepiania do ciągników lub ciągarek lotniskowych |  |
|  |  | - rama i obudowa zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe |  |
|  |  | - Układ skrętny przyczepy musi umożliwiać swobodny jej skręt, |  |
|  |  | - Koła na osiach łożyskowanych z ogumieniem pełnym lub pneumatycznym, |  |
|  |  | - Wyposażone w hamulec postojowy, którego działanie sprzężone jest z położeniem dyszla. Podniesienie dyszla w górne położenie lub opuszczenie do poziomu gruntu blokuje przednie koła jezdne. |  |
|  |  | - Zaczep tylny umożliwiający łączenie kolejnych przyczep, |  |
|  |  | - obsługiwane przez jednego operatora |  |
|  |  | - Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne, |  |
|  |  | - Na ściankach czołowych przedniej i tylnej zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika. |  |
|  |  | - Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne, |  |
|  |  | - Kolor stelaża- biały , RAL 9016 |  |
|  |  | - Kolor plandeki – ciemno niebieski |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | - certyfikat CE |  |
|  |  | - zgodnie z normą PN-EN 12312-9, PN-EN 1915-1 i ISO 14121-1 |  |
|  |  | - Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |
|  |  | - Przyczepa bez własnego napędu , ciągana , przemieszczana na obszarze „airside” lotniska przy pomocy ciągarek lub ciągników lotniskowych. |  |
| 3. | Dane techniczne |  |  |
|  |  | - Nośność przyczepy: do 1500 kg |  |
|  |  | - Posiadająca dwuspadową podłogę zapobiegającą spadaniu bagażu w czasie jego przewożenia, podłoga z drenażem dla odpływu wody z opadów atmosferycznych |  |
|  |  | - Wymiary powierzchni ładunkowej ok. 2300 x 1500 x 1400 mm |  |
|  |  | - Całkowita szerokość nie większa niż 1700 mm, |  |
|  |  | - Wysokość maksymalna wózka (licząc od podłoża)nie większa niż 2150 mm, |  |
|  |  | - Przedni i tylny bok oraz dach zabudowane płytami z poliwęglanu lub blachy stalowej ocynkowanej, a boki zabezpieczone plandeką, |  |
|  |  | - Załadunek/rozładunek lewo- i prawostronny po zrolowaniu plandeki |  |
|  |  | - Plandeka napinana i rolowana przy pomocy stelaża ułatwiającego te operacje |  |
| 4. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | - Gwarancja Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące, |  |
|  |  | - Reakcja serwisu gwarancyjnego w czasie max 48 godzin od daty zgłoszenia, |  |
| 5. | Warunki Dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |