Załącznik nr 1.9 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów oferowanego urządzenia”,

Część 9 SCHODY PASAŻERSKIE CIĄGANE ŚREDNIE- szt. 1

| 1.Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki/awarii - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :……………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* |
| 1. |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 r. : |  |
|  |  | - umieszczone na dwuosiowym podwoziu (przednia oś skrętna, od strony wejścia z poziomu płyty lotniska) |  |
|  |  | - dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i amortyzator sprężynowy) |  |
|  |  | - rama i obudowa zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe |  |
|  |  | - cztery podpory stabilizujące wykonane na bazie siłowników hydraulicznych, wysuwane na czas pracy i postoju |  |
|  |  | - nosek trapu układający się do kadłuba zabezpieczony odbojem kauczukowym w jasnym kolorze |  |
|  |  | - wyposażone w hamulec postojowy |  |
|  |  | - siłowniki podpór stabilizujących wyposażone w automatyczne zamki blokujące możliwość opadnięcia i „odjechania” schodów od samolotu w przypadku rozszczelnienia instalacji hydraulicznej. |  |
|  |  | - pompa hydrauliczna do regulacji wysokości z napędem silnikiem elektrycznym |  |
|  |  | - obsługiwane przez jednego operatora |  |
|  |  | - wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne, |  |
|  |  | - wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne, |  |
|  |  | - pulpity sterujące precyzyjnym pozycjonowaniem schodów względem drzwi i kadłuba samolotu dostępne zarówno z poziomu gruntu jak i z trapu |  |
|  |  | - trap i platforma wyposażony w oświetlenie ze strumieniem rozproszonym o natężeniu nie mniejszym niż (50 lx), |  |
|  |  | - trepy stopni wykonane z perforowanego profilu aluminiowego o przeciwślizgowej zewnętrznej strukturze lub z blachy aluminiowej, łezkowej przeciwpoślizgowej |  |
|  |  | - Poręcze - uchwyty ciągu schodowego i poręcze burt pomostu wykonane z płaskownika stalowego pokrytego plastikową okładziną poręczową w kolorze jasnym. |  |
|  |  | - Wyposażenie w światła odblaskowe antykolizyjne, czerwone tył, białe przód, odblaskowe obrysowe pomarańczowe, boki i burty pomostu. Dodatkowo elementy wychodzące po za obrys ramy schodów oznakowane za pomocą odblaskowej taśmy czarno-żółtej |  |
|  |  | Ogólne: |  |
|  |  | - możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +45ºC, |  |
|  |  | - światło antykolizyjne odblaskowe przód i tył, oraz wymagane oświetlenie, |  |
|  |  | - Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego |  |
|  |  | - Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika |  |
|  |  | - Komplet kluczy i narzędzi serwisowych jeśli instrukcja obsługi bieżącej przewiduje ich stosowanie |  |
|  |  | - standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016 |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | - certyfikat CE |  |
|  |  | - zgodne z IATA AHM 920 (aktualne wydanie), |  |
|  |  | - zgodnie z normą PN-EN 12312-1, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 12100:2012 |  |
|  |  | - Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |
| 3. | Przeznaczenie | - A320, A319, A318 - B 737-300/400/500/800/900 - CRJ-700 - E170/175, E190/195 |  |
| 4. | Dane techniczne | - zakres roboczy operacyjny minimalny: 2400 mm do 3800 mm |  |
|  |  | - dopuszczalne obciążenia podestu 480 kg, |  |
|  |  | - pomost podnoszony przez siłownik hydrauliczny sterowany pompą hydrauliczną o napędzie elektrycznym |  |
|  |  | - zabezpieczenie schodów podczas pracy jak i postoju poprzez układ mechaniczno-hydraulicznych stabilizatorów |  |
|  |  | - dyszel w wykonaniu standardowym przewidzianym do podczepiania ciągników lotniskowych, chowany na czas pracy schodów |  |
|  |  | - stabilność przy obciążeniach wiatrowych 75 km/godz. |  |
|  |  | - prędkość trakcyjna holowania nie mniej niż 20 km/h |  |
|  |  | - pomost jak i burty przesuwane wyposażone w odbój ochronny niebrudzący |  |
|  |  | - burty boczne górne przesuwane z blokadą położenia |  |
|  |  | - schody wyposażone w pasy bezpieczeństwa na wejściu jak i pomoście |  |
|  |  | - wejście na ciąg schodowy i wejście na pomost wyposażone w automatycznie zwijane, odgradzające, pasy ostrzegawcze w kolorach czarno-żółtych. |  |
|  |  | - koła gumowe pełne lub pneumatyczne uznanego producenta |  |
|  |  | - szerokość podestu nie mniej niż 1250 mm, długość minimum 1450 mm |  |
|  |  | - szerokość ciągu schodowego od 1050mm |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | - Gwarancja minimalny okres 24 miesiące, |  |
|  |  | - Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego w czasie max 48 godzin od daty zgłoszenia, |  |
|  |  | - całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |
| 6. | Warunki Dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |