Załącznik nr 1.3 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów oferowanego urządzenia”,

Część 3 -  AUTOCYSTARNA  LOTNISKOWA NA PALIWO JET-A1 - szt.1

| 1.Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki/awarii - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :……………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* |
| 1. | Wymagania ogólne | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 rok |  |
|  |  | Wymagania ogólne dla zespołu jezdnego: |  |
|  |  | - Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +45ºC, |  |
|  |  | - Wykonane w całości w systemie metrycznym |  |
|  |  | - Podwozie samochodowe z homologacją ciężarową (zespół jezdny trzy osiowy z jedną osią tylną skrętną) |  |
|  |  | - Układ hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczno-mechaniczny z ABS II oraz hamulec pomocniczy |  |
|  |  | - Układ antypoślizgowy ASR. |  |
|  |  | - Układ blokady hamulców uruchamiany automatycznie za każdym razem kiedy głowice węży wydawczych, pokrywy szaf dystrybucyjnych są w innym położeniu niż położenie spoczynkowe. |  |
|  |  | - Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 320 KM spełniający normę minimum EURO-5 |  |
|  |  | - Z kierownicą po lewej stronie kabiny, wyposażone w podwozie samochodowe zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej |  |
|  |  | - Skrzynia biegów wraz z systemem przełączania biegów automatyczna, |  |
|  |  | - Napęd przenoszony na tylną oś ., |  |
|  |  | - Ogumienie kół zawierające dodatek specjalnej substancji przewodzącej elektryczność lub przewód uziemiający (plecionkę, pasek gumowy „antystatic”) stykające się z podłożem w czasie jazdy lub postoju. |  |
|  |  | - Nośność zespołu jezdnego pozwalająca na zabudowę zbiornika na paliwo JET-A1 o pojemności nie mniejszej niż 18.000 litrów i układu dystrybucyjnego przystosowanego do tankowania paliwa do statków powietrznych |  |
|  |  | - Konstrukcja podwozia samochodowego spełniająca wszystkie wymagania aktualnych przepisów ADR dla zabudowy zbiornika do przewozu paliwa lotniczego JET-A1. |  |
|  |  | - Z łatwym dostępem do części zamiennych, |  |
|  |  | - Podwozie wyposażone w system podgrzewania silnika i kabiny kierowcy podczas postoju. |  |
| 2. | Wymagane wyposażenie kabiny i oprzyrządowanie podwozia jezdnego | - Kabina krótka, dwumiejscowa, amortyzowana, może być uchylna, z izolacją dźwiękochłonną. |  |
|  |  | - Kolumna kierownicy regulowana. |  |
|  |  | - Prędkościomierz, obrotomierz, liczniki km i mth silnika oraz tachograf dla jednego kierowcy – wszystkie z homologacją. |  |
|  |  | - Wyskalowanie wszystkich wskaźników w jednostkach SI. |  |
|  |  | - Zabudowana w kabinie w widocznym miejscu lampka koloru pomarańczowego ostrzegająca o zdjęciu z położenia spoczynkowego jakiegokolwiek elementu chronionego blokadą hamulców. |  |
|  |  | - Wysoko wydajny system odszraniania szyby przedniej |  |
|  |  | - Szyby boczne sterowane elektrycznie. |  |
|  |  | - Po dwa elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne szerokokątne po lewej i prawej stronie, w tym co najmniej jedno lustro po każdej stronie ogrzewane elektrycznie. |  |
|  |  | - Fotel kierowcy na poduszce powietrznej z regulacją ustawienia wysokości, kątów nachylenia siedziska i oparcia oraz podparcia lędźwiowego kręgosłupa. |  |
|  |  | - Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości. |  |
|  |  | - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera. |  |
|  |  | - Wielostopniowa wentylacja kabiny z obiegiem zamkniętym. |  |
|  |  | - Sygnał akustyczny biegu wstecznego. |  |
|  |  | - Zamontowany na zewnątrz pojazdu i wyraźnie oznakowany tabliczką wyjaśniającą jego przeznaczenie wyłącznik awaryjny silnika |  |
|  |  | - Instalacja elektryczna 24 V ekranowana, przystosowana do przystosowana do zabudowy radia lotniskowej łączności dyspozytorskiej. |  |
|  |  | - Koło zapasowe z oponą taką samą jak opony kół podwozia, dostarczane luzem bez montowania do podwozia. |  |
| 3. | Wymagania ogólne dla zbiornika i zespołu dystrybucyjnego | - Zbiornik wykonany ze stopu aluminium. Konstrukcja zgodna z aktualnymi przepisami ADR. |  |
|  |  | - Dwa włazy inspekcyjne. Pokrywa włazu Φ 500 wg EN 13317 |  |
|  |  | - Minimalna pojemność zbiornika na paliwo JET-A1 18.000 litrów |  |
|  |  | - Pompa paliwa samozasysająca o wydajności w linii tankowania ciśnieniowego nie mniejszej niż 1000 l/min. napędzana hydraulicznie od przystawki odbioru mocy z silnika lub skrzyni biegów zespołu jezdnego. |  |
|  |  | - Wydajność systemu w linii odpompowywania ( roztankowania) ok. 250 l/min. |  |
|  |  | - Pomiar ilości przepompowywanego paliwa w linii odpompowywania technologiczny ( bez legalizacji GUM). |  |
|  |  | - Wydajność w linii tankowania grawitacyjnego nie mniejsza niż 350 l/min z pomiarem przepływu przez legalizowany przepływomierz. |  |
|  |  | - Odpompowywanie paliwa realizowane poprzez linię przepływu grawitacyjnego ok. 150 l/min. z pomiarem technologicznym ( bez legalizacji GUM). |  |
|  |  | - Wydawanie paliwa do i odpompowywanie ze zbiorników statków powietrznych poprzez zespół filtrów separacyjnych oczyszczających paliwo z zanieczyszczeń o średnicy większej niż 0,5 µm i koalescencyjnych ( separujących z paliwa wodę ) z dokładnością nie mniejszą niż 5 ppm., zgodnie z wymaganiami normy API 1581 edycja 5 kategoria C. |  |
|  |  | - Zamontowany na linii wydawania paliwa elektroniczny licznik –przepływomierz- zdalnie sterowany, akceptowalny przez Główny Urząd Miar jako odmierzacz do celów handlowych połączony z drukarką umożliwiającą emitowanie pokwitowań wykonanych operacji wydania paliwa do statku powietrznego, |  |
|  |  | - Napełnianie cysterny oddolne przez przyłącza API oraz system zawracania oparów. |  |
|  |  | - Manometr różnicowy do kontroli sprawności filtra paliwa z funkcją autotestu . |  |
|  |  | - Odstojnik wody z zaworem spustu odstoju |  |
|  |  | - Złącze do poboru próbek paliwa na wyjściu z filtra. |  |
|  |  | - Programowalny system przepływu paliwa. Zdjęcie z pozycji spoczynkowej głowicy tankującej automatycznie determinuje wybór pożądanego obiegu paliwa. |  |
|  |  | - Regulator przepływu podawanego paliwa. |  |
|  |  | - Wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa „deadman”, zapewniający wyłączenie przepływu paliwa w przypadku niedyspozycji, operatora nadzorującego proces tankowania ciśnieniowego. |  |
|  |  | - System wydawania paliwa – tankowania ciśnieniowego- wyposażony w wąż DN50 o przekroju Ø 2,0’’ i długości nie mniejszej niż 25 m. |  |
|  |  | - Wąż wydawczy do tankowania ciśnieniowego zaopatrzony w standardowe złącze „Carter” z regulatorem ciśnienia podawanego paliwa |  |
|  |  | - System wydawania paliwa – tankowania grawitacyjnego- wyposażony w wąż tankowania DN 38 długości nie mniejszej niż 25 mb. |  |
|  |  | - Wąż wydawczy do tankowania grawitacyjnego zaopatrzony w standardowy zawór wydawczy „pistolet” w wykonaniu do paliwa lotniczego z wymiennymi wylewkami i elastyczną końcówką do roztankowywania. |  |
|  |  | - Węże wydawcze umieszczone na zwijadłach napędzanych hydraulicznie lub pneumatycznie. |  |
|  |  | - Instalacja elektryczna 24V, ADR, zintegrowana z instalacją elektryczną podwozia, w tym instalacja zapewniająca oświetlenie szafy dystrybucyjnej |  |
|  |  | - Pojazd dostosowany do holowania przyczepy cysterny z zachowaniem niezbędnych funkcjonalności technologicznych napełniania i roztankowywania cysterny przyczepy. |  |
| 4. | Wymagane normy i certyfikaty | - Certyfikat CE, |  |
|  |  | - API 1581 edycja 5 |  |
|  |  | - ADR dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne |  |
|  |  | - Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |
| 5. | Przeznaczenie | - Transport paliwa lotniczego JET-A1 pomiędzy bazą paliwową, a zaopatrywanymi w to paliwo statkami powietrznymi bazującymi na „airside „ lotniska. |  |
|  |  | - Wydawanie handlowe ( z odmierzaniem ilości) paliwa JET-A1 do statków powietrznych |  |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe | - Przewody uziemiające z kablami uziemiającymi zakończonymi uchwytami „krokodyl” umieszczonymi na zwijadłach napędzanych mechanicznie, mechanizmem sprężynowym lub pneumatycznie |  |
|  |  | - Dostępność węzła dystrybucyjnego z lewej strony pojazdu |  |
|  |  | - Zamykana pokrywą unoszoną na zawiasie w górę obudowa węzła dystrybucyjnego. |  |
|  |  | - Zabudowany po lewej stronie nad szafą węzła dystrybucyjnego elektroniczny wyświetlacz ( sterowany sygnałem z legalizowanego przepływomierza) o dużym kontraście zobrazowania wskazujący w litrach ilość wydanego lub odpompowanego paliwa. Wysokość cyfr wyświetlanych nie mniejsza niż 15 cm. |  |
|  |  | - Zabudowany w sąsiedztwie węzła dystrybucyjnego aluminiowy zbiornik o pojemności ca. 50 litrów z zamykanym łatwo dostępnym wlewem o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, przeznaczony na czasowe przechowywanie paliwa zlewanego jako odstoje lub po wykonanych testach sprawdzających. Zbiornik dodatkowo winien być wyposażony w zawór zlewowy umożliwiający całkowite jego grawitacyjne opróżnienie. |  |
|  |  | - Zabudowana w sąsiedztwie szafy węzła dystrybucyjnego zamykana szafka na naczynia i przyrządy do wykonywania bieżących testów jakości paliwa. Minimalne wymiary szafki : 500 x 800 x 500 mm. |  |
|  |  | - Drabina aluminiowa z tyłu zbiornika umożliwiająca wejście do włazów inspekcyjnych. |  |
|  |  | - Przenośne światła migające z własnym źródłem zasilania |  |
|  |  | - Gaśnice 2 szt. umieszczone z każdej strony w uchwytach pozwalających na szybkie ich wyjęcie zawierające od 9 do 12 kg środka proszkowego BC lub ABC |  |
| 7. | Inne | - Wyrób będzie przystosowany do montażu systemu łączności radiowej obowiązującej na terenie siedziby zamawiającego |  |
|  |  | - Producent uzgodni z zamawiającym miejsce na montaż wyposażenia radiowego, sposób okablowania, miejsce montażu anteny oraz systemu zasilania. |  |
|  |  | - Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016 |  |
|  |  | - Zabezpieczenie antykorozyjne: w standardzie przewidywanym dla pojazdów samochodowych |  |
|  |  | - Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego. |  |
|  |  | - Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane). |  |
|  |  | - Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika. |  |
|  |  | - Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego oraz źródło zasilania elektrycznego, |  |
| 8. | Gwarancja, serwis | - Gwarancja: - min. 36 miesiące gwarancja mechaniczna i na powłoki lakiernicze - min 72 miesiące gwarancji na zbiorniki cysterny , |  |
|  |  | - Reakcja serwisu max. 48 godzin od daty zgłoszenia usterki/awarii |  |
|  |  | - całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |
| 9. | Warunki Dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |