Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów oferowanego urządzenia”,

Część 6 KOMPAKTOWA OCZYSZCZARKA LOTNISKOWA- szt.1

| - Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki/awarii - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości : ……………….. na nadbudowę ……………….. na podwozie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis |  | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* |
| 1. |  |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 rok: |  |
|  |  |  | Podwozie: |  |
|  |  |  | - dwa niezależnie pracujące silniki tego samego producenta o mocy min 425 KM |  |
|  |  |  | - hydrauliczno-pneumatyczne zawieszenie pojazdu |  |
|  |  |  | - sterowanie wszystkimi kołami oraz jazda w trybie „krabowym” |  |
|  |  |  | - wspomaganie układu kierowniczego (hydrauliczny), |  |
|  |  |  | - napęd na wszystkie koła 4x4 |  |
|  |  |  | - platforma ładunkowa przeznaczona do montażu dodatkowych urządzeń |  |
|  |  |  | - hydrauliczne podnoszenie platformy ładunkowej zapewniający łatwy dostęp do serwisu urządzenia |  |
|  |  |  | - układ elektryczny 24V, instalacja elektryczna zabezpieczona bezpiecznikami, |  |
|  |  |  | - prędkość przejazdowa min: 75 km/h |  |
|  |  |  | - akumulatory: min. 2 o mocy min. 140 Ah |  |
|  |  |  | - układ hamulcowy: 2 obwodowy na wszystkie koła z systemem ABS |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika paliwa: min. 950 litrów |  |
|  |  |  | - sterowanie wszystkimi elementami roboczymi z kabiny kierowcy |  |
|  |  |  | Wyposarzenie dodatkowe |  |
|  |  |  | - listwa na oświetlenie na dachu maszyny |  |
|  |  |  | - dodatkowa pompa wspomagania dla układu servo ( w przypadku uszkodzenia głównej pompy układu kierowania) |  |
|  |  |  | - płyn chłodzący z opcją na nie zamarzanie do -25oC |  |
|  |  |  | - dodatkowe żródło zasilania (wtyk NATO) oddzielny dla silnika jazdy i silnika pracy |  |
|  |  |  | - system podgrzewania płynu chłodzącego dla silnika jazdy i silnika pracy |  |
|  |  |  | - zewnętrzne dodatkowe żródło zasilania 24V dla silnika roboczego i silnika jazdy |  |
|  |  |  | - dwie lampy robocze |  |
|  |  |  | - klimatyzacja |  |
|  |  |  | - centralny układ smarowania |  |
|  |  |  | - gaśnica proszkowa 6kg zamontowana w kabinie |  |
|  |  |  | - klin (podkładka pod koło) szt. 2 |  |
|  |  |  | - pełnowymiarowe koło zapasowe, |  |
|  |  |  | - komplet kluczy i narzędzi serwisowych |  |
|  |  |  | - stacjonarny system ogrzewania |  |
|  |  |  | - tylna płyta magnesowa zamontowana na wysokości pozwalnajacej skuteczne zbieranie elementów metalowych |  |
|  |  |  | Ogólne: |  |
|  |  |  | - urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -25°C do +45ºC, |  |
|  |  |  | - wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, |  |
|  |  |  | - zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika |  |
|  |  |  | - wyrób będzie przystosowany do montażu systemu łączności radiowej obowiązującej u zamawiającego |  |
|  |  |  | - producent uzgodni z zamawiającym miejsce na montaż wyposażenia radiowego, sposób okablowania, miejsce montażu anteny oraz systemu zasilania |  |
|  |  |  | - producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego |  |
|  |  |  | - oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego, reflektor regulowany zamocowany na urządzeniu |  |
|  |  |  | - standard i kolor pokrycia lakierniczego: żółty |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty |  | - certyfikat CE |  |
|  |  |  | - wykonane w całości w systemie metrycznym na terenie UE, |  |
|  |  |  | - producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |
| 3. | Dmuchawa i szczotka |  | - system wydmuchu powietrza przed szczotką |  |
|  |  |  | - drugi system wydmuchu powietrza przed tylną osią |  |
|  |  |  | - szczotka bez kół podporowych |  |
|  |  |  | - kasetowy system szczotki |  |
|  |  |  | - szczotki stalowe |  |
|  |  |  | - hydrauliczna oraz automatyczna regulacja ustawień szczotki |  |
|  |  |  | - średnica szczotki: min. 900 mm |  |
|  |  |  | - wydajność turbiny: min. 12000 m3/s |  |
|  |  |  | - kąt pracy szczotki: max 25 stopni |  |
|  |  |  | - szerokość pracy szczotki: min. 3700 mm |  |
|  |  |  | - długość szczotki: max. 4200mm |  |
| 4. | Pług |  | - wielosegmentowy pług lotniskowy z kołami podporowymi |  |
|  |  |  | - ostrza czyszczące ze specjalnego tworzywawa |  |
|  |  |  | - sterowanie pługu: hydraulicznie |  |
|  |  |  | - szerokość pługu: max. 6400 mm |  |
|  |  |  | - szerokośćpracy: min. 5400 mm |  |
|  |  |  | - boczne klapy zabezpieczające przed przesypywaniem śniegu |  |
| 5. | Posypywarko- polewaczka |  | - pojemność zbiornika na środek stały: min. 4m3 |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika na środek płynny: min. 2000 L |  |
|  |  |  | - szerokość robocza min. 12m |  |
|  |  |  | - talerzowy system wyrzutu |  |
|  |  |  | - taśmowy lub ślimakowy system podawania środka stałego |  |
| 6. | Zamiatarka podciśnieniowa |  | - szerokość oczyszczania: min. 4200mm |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika na zmiotki: min. 8m3 |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika na wodę: min. 2500 L |  |
|  |  |  | - szybkość oczyszczania do 40 km/h |  |
|  |  |  | - Gwarancja min 36 miesiące |  |
| 7. |  | Gwarancja, serwis dokumentacja. |  |  |
|  |  |  | - Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego w czasie max 48 godzin w okresie letnim i 24 godzin w okresie zimowym od daty zgłoszenia usterki |  |
|  |  |  | - całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |
| 8. |  | Warunki Dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |