Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawę pn.:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Lotniskowej Służby Pożarnej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150 , 12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

  - Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w akcie umowy  i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ, jej zmian oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ

  - Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu

  - składam / -y następującą ofertę cenową:

cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi:

| Cena netto | Stawka podatku od towarów i usług VAT ( w %) | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Słownie ….. |  | Słownie…….. |

  - Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu  udzielenia niniejszego zamówienia,

  - oświadczam(my), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

  - nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 Ado SIWZ – Wzór opisu technicznego  oferowanego przez Wykonawcę pojazdu

OPIS  TECHNICZNY OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ POJAZDU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawę pn.:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodów ratowniczo-gaśniczego dla Lotniskowej Służby Pożarnej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Oferujemy  samochód ratowniczo-gaśniczy o następujących parametrach  technicznych 
i wyposażeniu:

| - W samochodzie zostaną zamontowane podzespoły następujących producentów: - Podwozie - ………………………….. - Silnik - ……………………………. - Autopompa - …………………………. - System dozowania środka pianotwórczego - ……………………………. - Działka gaśnicze - …………………………….. - Samochód zostanie/ nie zostanie* wyposażony w system nadzoru zdalnego stanu pojazdu z możliwością dostępu przez użytkownika oraz producenta umożliwiający kontrolę bieżącą parametrów pracy pojazdu, jego lokalizację oraz zgłoszenie usterek podstawowych zespołów. - Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości : - Cały pojazd w okresie ………………… miesięcy ( min. okres 36 miesięcy) - Silnik pojazdu w okresie ………………. miesięcy (min. okres 60 miesięcy ) - Automatyczną skrzynie biegów w okresie ……………. miesięcy( min. okres 60 miesięcy ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | POJAZD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2014). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SILNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Układ napędowy o mocy minimum 700 KM, zapewniający stały napęd na wszystkie osie pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Spełniający wymagania min. EURO 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Układ ogrzewania postojowego silnika zasilany z zewnętrznego źródła zasilania 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WYDECH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | W tylnej części pojazdu, dostosowany do konstrukcji instalacji wyciągowej spalin na stanowisku garażowym Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SKRZYNIA BIEGÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Automatyczna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterowana elektronicznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - biegów do przodu i 1 bieg wsteczny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Włączenie biegu wstecznego uruchamia sygnał dźwiękowy i światła cofania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Układ ogrzewania postojowego skrzyni biegów zasilany z zewnętrznego źródła zasilania 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SKRZYNIA ROZDZIELCZA NAPĘDÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Zapewniająca stały napęd na wszystkie osie pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Blokada między - mostowa sterowana zdalnie z kabiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pneumatyczny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Układ ABS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Hamulec główny bębnowy lub tarczowy na wszystkie koła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Hamulec awaryjny /postojowy z ręcznym zaworem sterującym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Wyposażony w system odblokowujący przy braku ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, działający po maksymalnie 15 s od chwili uruchomienia silnika pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Konstrukcja układu hamulcowego gwarantuje uzyskanie następujących minimalnych parametrów wymaganych przez NFPA/ICAO: - Zatrzymanie pojazdu z prędkości / na drodze: 32 – 0 km/h na drodze max. 10 m - - 0 km/h na drodze max. 37 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Zapewniający podczas postoju pełne skręcenie (w obie strony) kół przednich pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Średnica zawracania w obie strony nie może przekraczać trzech długości pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Z możliwością regulacji kierownicy w dwóch płaszczyznach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Koło kierownicy w środkowej części kabiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 888 | 8. OSIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Pojazd wyposażony w system napędu na wszystkie koła w układzie 6x6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Pojazd wyposażony w układ blokujący mechanizm różnicowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Pojazd wyposażony w blokadę międzyosiową. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Sterowanie układem blokad pneumatyczne z kabiny pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZAWIESZENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dostosowane do poruszania się w warunkach terenowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Dostosowane do poruszania się na drogach utwardzonych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KOŁA JEZDNE I OGUMIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Wszystkie koła o tym samych rozmiarach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Obręcze wszystkich kół jezdnych pojedyncze. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Konstrukcja opon zapewnia założone parametry szybkości. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Konstrukcja opon zapewnia założone parametry przyspieszenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Konstrukcja opon zapewnia założone parametry hamowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Konstrukcja opon zapewnia założone parametry nośności. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Konstrukcja opon zapewnia założone parametry stabilności pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Bieżnik opon terenowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Wartości ciśnienia powietrza w oponach opisana na nadwoziu (zakola kół) w jednostkach układu SI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10 | Koło zapasowe nieprzewożone na pojeździe dostarczone oddzielnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.11 | Ilość kół na każdej z osi – 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | RAMA PODWOZIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Rama dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających podczas jazdy pojazdem w nierównym terenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Zamocowanie poszczególnych podzespołów nadwozia na elementach elastycznych, kompensujących drgania i przeciążenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Rama wyposażona w minimum dwa uchwyty do holowania, z tyłu i przodu pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | UKŁAD CHŁODZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Konstrukcja układu zapewnia stabilizację cieplną silnika, skrzyni biegów i innych podzespołów niezależnie od warunków atmosferycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Wyposażony w automatyczny układ sterujący wentylatorem chłodnicy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | W układzie wodnym i olejowym silnika zamontowane grzałki elektryczne 230V, sterowane z termostatu silnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Układ wyposażony w stabilizator inhibitorów korozji w płynie chłodzącym silnik. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UKŁAD ELEKTRYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Wszystkie przewody instalacji oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Główne połączenia, zespoły sterujące i zabezpieczające oraz inne istotne urządzenia elektryczno - energetyczne umieszczone w odpowiednio szczelnych obudowach z możliwością inspekcji lub naprawy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Przewody elektryczne zamocowane i prowadzone w osłonach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | W instalacji elektrycznej główny wyłącznik prądu, sterowany ręcznie i odłączający akumulatory od pozostałych obwodów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Akumulatory rozruchowe wyposażone w prostownik z automatyczną regulacją prądu ładowania (minimum 15A). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Prostownik zamocowany na pojeździe i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, chemicznych oraz zabrudzeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Prostownik zasilany z zewnętrznego napięcia 230V. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 | W układzie ładowania akumulatorów dodatkowe gniazdo elektryczne zasilane z zewnętrznego źródła prądu stałego o napięciu 24V. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.9 | Podgrzewanie misy olejowej podczas postoju pojazdu - zasilanie z zewnętrznego napięcia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10 | Odłączenie od zewnętrznego zasilania 230V i 24V z wyrzutnikiem wtyczki sterowane automatycznie po załączeniu instalacji zapłonu silnika, gniazdo z tyłu pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.11 | Akumulatory zamocowane z tyłu pojazdu z łatwym dostępem w celu serwisowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | UKŁAD PNEUMATYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Układ pneumatyczny zasilany z kompresora/rów o wydatku zapewniającym prawidłowe działanie wszystkich układów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Układ pneumatyczny zasilany z kompresora napędzanego przez niezależny silnik elektryczny utrzymujący ciśnienie w układzie na postoju z instalacji zewnętrznej 230V. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Układ wyposażony w osuszacz powietrza, z automatycznym zaworem odwadniającym posiadający element grzejny zasilany napięciem 24V z instalacji elektrycznej pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Zbiorniki powietrza wyposażone w zawory odwadniające otwierane automatycznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Zawory automatyczne wyposażone w element grzejny zasilany napięciem 24V z instalacji elektrycznej pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Przewody powietrza zamocowane i prowadzone w osłonach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Przewody wykonane z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienną temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8 | Przewody posiadają dopuszczenie (atest) do stosowania w pneumatycznych, ciśnieniowych układach hamulcowych montowanych w pojazdach samochodowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Przewody powietrza oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10 | Połączenia przewodów powietrza do urządzeń pneumatycznych wykonane w systemie szybko -złączy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.11 | Wyjście z instalacji pneumatycznej w systemie szybko- złączy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | UKŁAD PALIWOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Wyposażony w system wstępnego i dokładnego filtrowania paliwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Instalacja wyposażona w ręczną pompę paliwa przeznaczona do obsługi serwisowej silnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Wlew paliwa umieszczony na zewnątrz nadwozia posiadający zamknięcie typu zatrzaskowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Pojemność zbiornika/zbiorników paliwa musi zapewniać przejazd min. 300 km i 4 godz. pracy urządzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY STERUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Wskaźniki i przyrządy sterujące częścią podwoziowo -silnikową umieszczone w kabinie na tablicy rozdzielczej kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Wskaźniki muszą umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wskazań. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Wskaźniki widoczne w porze nocnej i ograniczonej przejrzystości powietrza. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Sygnalizacja wskazań przyrządów świetlna i dźwiękowa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Przyciski sterujące (włączanie/wyłączanie) podzespołami podwoziowo - silnikowymi oraz wskaźniki i sygnalizatory opisane w języku polskim lub/i piktogramami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Tablica rozdzielcza kierowcy dotycząca części podwoziowo - silnikowej wyposażona w podzespoły, opisane w następujący sposób: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Wskaźniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | szybkościomierz: km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | drogomierz: km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.3 | obrotomierz: x 1000 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.4 | ciśnienie oleju w silniku: kg/cm2 , bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.5 | temperatura oleju skrzyni biegów: stopnie Celsjusza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.6 | ciśnienie powietrza układu hamulcowego: kg/cm2 , bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.7 | temperatura płynu chłodzącego: stopnie Celsjusza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.8 | poziom paliwa: e, ¼, ½, ¾, f |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.9. | woltomierz: 0-30v |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Systemy sygnalizacyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.1 | za niskie ciśnienie oleju w silniku sygnalizowane dźwiękiem i kolorem czerwonym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.2 | za wysoka temperatura płynu chłodzącego sygnalizowana dźwiękiem i kolorem czerwonym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.3 | za niski poziom płynu w układzie chłodzenia sygnalizowany dźwiękiem i kolorem czerwonym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.4 | za niskie ciśnienie powietrza w układzie hamulcowym sygnalizowane dźwiękiem i kolorem czerwonym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.5 | włączony zapłon sygnalizowany kolorem czerwonym (na przycisku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.6 | załączony system ABS sygnalizowany kolorem czerwonym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.7 | włączona blokada skrzyni rozdzielczej sygnalizowana kolorem czerwonym (na przycisku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.8 | włączona blokada mostów napędowych sygnalizowana kolorem czerwonym (na przycisku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.9 | załączony bieg neutralny skrzyni biegów sygnalizowany kolorem białym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.10 | załączony bieg wsteczny skrzyni biegów sygnalizowany kolorem pomarańczowym i dźwiękiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.11 | załączony hamulec postojowy/awaryjny sygnalizowany kolorem czerwonym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.12 | brak ładowania alternatora sygnalizowane kolorem czerwonym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.13 | włączone światła awaryjne: kolor czerwony, migający (na przycisku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.14 | włączony kierunkowskaz prawy/lewy: kolor zielony, migający |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.15 | włączone światła drogowe: kolor niebieski |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.16 | włączone światła mijania: kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.17 | włączone światło lotniskowe: kolor bursztynowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.18 | włączone tylne światło przeciwmgielne: kolor czerwony |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.19 | włączone światła ostrzegawcze (niebieskie): kolor czerwony |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.20 | załączone zasilanie zewnętrzne 230V: kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.21 | otworzona pokrywa silnika: kolor czerwony, (z blokadą rozrusznika) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.22 | wysunięty maszt oświetleniowy: kolor czerwony, migający (po zwolnieniu hamulca postojowego dźwięk modulowany) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8.23 | wskaźnik zewnętrznej temperatury powietrza: wskaźnik cyfrowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 | Włączniki sterujące (załączenie/wyłączenie), wszystkie oznakowane w celu ich identyfikacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.1 | Zapłon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.2 | Rozruch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.3 | zatrzymanie silnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.4 | załączenie blokady skrzyni rozdzielczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.5 | załączenie blokady mostów napędowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.6 | światło ostrzegawcze bursztynowe (lotniskowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.7 | sygnał ostrzegawczy dźwiękowy dwutonowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.8 | światła pozycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.9 | światła mijania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.10 | światła drogowe: kolumna kierownicy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.11 | światła kierunkowe: kolumna kierownicy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.12 | światła przeciwmgielne tylne/przednie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.13 | oświetlenie zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.14 | dźwignia włącznika wycieraczek szyby: kolumna kierownicy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.15 | oświetlenie kabiny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.16 | oświetlenie schowków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.17 | oświetlenie komory silnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.18 | światła dodatkowe (halogeny) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.19 | światła masztu oświetleniowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.20 | światła działka głowicy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.21 | reflektor przenośny (szperacz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.22 | drzwi lewe – otwarte/zamknięte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.21 | drzwi prawe - otwarte/zamknięte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.22 | automatyczne sterowanie drzwi – włączone/wyłączone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.23 | sterowanie urządzeniami grzewczymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.24 | sterowanie urządzenia klimatyzacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.25 | oświetlenie dachu - włączone/wyłączone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.26 | oświetlenie otoczenia pojazdu - włączone/wyłączone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.27 | kontrolka otwarcia przedziału sprzętowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.28 | liczniki godzin pracy autopompy i silników |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.29 | Dopuszczalne jest stosowanie wielofunkcyjnego wyświetlacza informującego o wszystkich parametrach pracy podwozia z odpowiednimi sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | UKŁAD WODNO-PIANOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Układ wodno -pianowy pojazdu zawiera: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Autopompę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.2 | Pompę wysokociśnieniową |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.3 | Pompę zasysającą do wytwarzania podciśnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.4 | Zasysacz i dozownik środka pianotwórczego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.5 | System gaszenia pianą sprężoną (CAFS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.6 | Działko główne wodno-pianowe na dachu kabiny przystosowane do podawania piany sprężonej (CAFS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.7 | Działko pomocnicze wodno-pianowe na zderzaku przednim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.8 | linia wężowa szybkiego natarcia na zwijadle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.9 | system obrony własnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.10 | nasadę tłoczną systemu Storz 75 po minimum dwie na każdej stronie pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.11 | nasadę/y ssawną/e systemu Storz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Układ przystosowany do pracy ze środkami pianotwórczymi do produkcji pian typu A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Układ przystosowany do pracy ze środkami pianotwórczymi do produkcji pian typu B. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Przewody układu wykonane z materiału odpornego na korozje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Wszystkie połączenia przewodów, zaworów i innych urządzeń wchodzących w skład układu zapewniają całkowitą ich szczelność przy nad i podciśnieniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Cały układ musi posiadać możliwość szybkiego odwadniania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Układ wodno-pianowy wyposażony w system awaryjnego sterowania gwarantujący możliwość prowadzenia akcji gaśniczej w przypadku uszkodzenia systemu elektrycznego i/lub pneumatycznego zabudowy pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SILNIK NAPĘDZAJĄCY AUTOPOMPĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Autopompa napędzana silnikiem samochodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AUTOPOMPA/POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Pompa typu wielostopniowa, odśrodkowa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Konstrukcja z materiału odpornego na wodne roztwory środków pianotwórczych do produkcji pian typu B. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. | Konstrukcja napędu pompy umożliwia podawanie środka gaśniczego przy maksymalnej wydajności podczas postoju i jazdy pojazdu w pełnym zakresie prędkości. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. | Autopompa musi posiadać system utrzymywania stałego ciśnienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5. | Wydajność autopompy: nie mniej niż 6000 l/min przy ciśnieniu 10 bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6. | Możliwość włączania i wyłączenia pompy wysokiego ciśnienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.7. | Wydajność pompy wysokiego ciśnienia dostosowana do wydajności linii szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia przy ciśnieniu 40 bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.8. | Możliwość odwodnienia układu - zdalnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.9. | Konstrukcja układu napędowego autopompy umożliwia załączenie i odłączenie autopompy niezależnie od prędkości i kierunku jazdy samochodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | UKŁAD ZASYSANIA I DOZOWANIA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Automatyczny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Układ wykonany dla każdego środka pianotwórczego typu B. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Regulacja stężenia roztworu w zakresie: 1%, 3% i 6%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Przewody podłączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 | Układ wyposażony w system płukania instalacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 | Otwarcie zaworu sygnalizowane świetlnym wskaźnikiem umieszczoną na tablicy rozdzielczej w kabinie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SYSTEM GASZENIA PIANĄ SPRĘŻONĄ (CAFS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Sprężone powietrze mieszane z roztworem wody i środka pianotwórczego w celu polepszenia jakości piany podawanej z działka dachowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Elementy systemu wykonane z mosiądzu i stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Wydajność sprężonego powietrza wystarczająca do wytworzenia piany sprężonej (CAF) z całej objętości zbiornika wody (min. dla 12.000 litrów) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Ciśnienie robocze do max. 15 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Uruchomienie systemu gaśniczego piany sprężonej (CAFS) sterowane elektro-pneumatycznie poprzez otwarcie linii zasilania sprężonego powietrza / butli ze sprężonym powietrzem po uruchomieniu autopompy pojazdu i systemu dozowania środka pianotwórczego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6 | Uruchomienie i sterowanie systemem z wnętrza kabiny pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.7 | Wydajność systemu: min. 5.000 l/min przy 10 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8 | Objętość wytworzonej piany sprężonej (CAF) min. 40 m3/min przy 10 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.9 | Możliwość podawania piany mokrej i suchej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.10 | Zasięg rzutu piany sprężonej (CAF): min. 75 m (bez wiatru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.11 | Masa systemu gaszenia pianą sprężoną: max. 400 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DZIAŁKA GAŚNICZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Działko dachowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | Działko dachowe o wydajności minimum 6000 l/min przy ciśnieniu minimum 10 bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.2 | Możliwość ustawienia wydajności działka dachowego na 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.3 | Działko typu woda/piana, ze zmiennym rodzajem strumienia gaśniczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.4 | Działko wyposażone w min. 1 reflektor zintegrowany w obudowie działka, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.5 | Sterowanie zdalne, z kabiny pojazdu, funkcjami wody i piany zmiany położenia i rodzaju prądu gaśniczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.6 | Rodzaj prądu gaśniczego z działka dachowego: zwarty/rozproszony. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.7 | Zasięg prądu gaśniczego z działka dachowego: zwarty woda: nie mniej niż 85 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.8 | Zasięg prądu gaśniczego z działka dachowego rozproszony woda/piana: nie mniej niż 25 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.9 | Zmiana położenia działka dachowego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.9.1 | obrót minimum 270º |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.9.2 | pion góra 70 º |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.9.3 | pion dół 15 º |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Działko zderzakowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.1 | Działko typu woda/piana, ze zmiennym rodzajem strumienia gaśniczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.2 | Sterowanie zdalne, z kabiny pojazdu, funkcjami wody i piany zmiany położenia i rodzaju prądu gaśniczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.3 | Położenie działka przedniego z przodu pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.4 | Wydajność działka przedniego: nie mniej niż 1500 l/min przy ciśnieniu minimum 10 bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.5 | Rodzaj prądu gaśniczego z działka przedniego: zwarty/rozproszony. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.6 | Zasięg prądu gaśniczego z działka przedniego: zwarty woda: nie mniej niż 65 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.7 | Zasięg prądu gaśniczego z działka przedniego rozproszony woda/piana: nie mniej niż 20 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.8 | Zmiana położenia działka przedniego poziom minimum 180º, pion: góra 70º. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | URZĄDZENIE GAŚNICZE SZYBKIEGO NATARCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Linia gaśnicza szybkiego natarcia umieszczona na zwijadle w skrytce pojazdu na stelażu, wyposażonym w hamulec. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Linia wysokociśnieniowa, wykonana z węża ciśnieniowego o długości nie mniejszej niż 40 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 | Linia zakończona prądownicą wodno/pianową typu pistoletowego ze zintegrowanym łącznikiem kątowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4 | Linia wyposażona w demontowaną lancę czyszczącą montowaną na pyszczku prądownicy, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5 | Rozwijanie i zwijanie węża automatycznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6 | Mechanizm zwijający przystosowany do zwijania awaryjnego ręcznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.7 | Zawory zwijadła sterowane zdalnie z kabiny pojazdu oraz ręcznie - ze skrytki. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.7.1 | wydajność wodno -pianowa prądownicy: nie mniej niż 180 l/min przy ciśnieniu minimum 40 bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.7.2 | rodzaj strumienia wodno- pianowego: zwarty, rozproszony i mgłowy (tarcza wodna). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.8 | Zasięg strumienia zwartego wody: nie mniej niż 25 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.9 | Możliwość wychylenia stelażu zwijadła o kąt 45 i 90 stopni z blokowaniem w poszczególnych pozycjach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SYSTEM OBRONY WŁASNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Dysze podwoziowe zamontowane pod pojazdem – strumień rozproszony. Rozmieszczenie dysz powinno zapewniać bezpieczeństwo podwozia pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Łączna wydajność dyszy podwoziowych nie mniejsza niż 400 l/min przy ciśnieniu 10 bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | System dysz podwoziowych załączany jednym przyciskiem z panelu sterowania układu wodno-pianowego w kabinie kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4 | System dysz zraszających zabezpieczający szybę przednią i boczne kabiny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY STERUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Wskaźniki i przyrządy dotyczące obsługi części pożarniczej pojazdu rozmieszczone na tablicach rozdzielczych w kabinie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Wszystkie zawory układu wodno -pianowego sterowane zdalnie i ręcznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 | Poszczególne systemy sterujące układem oznakowane w celu ich identyfikacji przy inspekcji lub naprawie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | PRZYCISKI, WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY STERUJĄCE CZĘŚCIĄ POŻARNICZĄ: KABINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Elementy obsługi urządzeń gaśniczych znajdują się na konsoli. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Sposób umiejscowienia konsoli w kabinie musi pozwalać na obsługę przez kierowcę operatora i członka załogi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | Konsola operatorska zawiera wszystkie wskaźniki przełączniki i dźwignie potrzebne do zdalnej obsługi instalacji gaśniczej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.4 | Obsługa urządzeń musi być zautomatyzowana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5 | Uruchomienie włącznika „szybkiego uruchamiania” musi powodować: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5.1 | otwarcie zaworu zbiornika wody, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5.2 | otwarcie zaworu ze zbiornika środka pianotwórczego i przewodu wody zasilającej dla dozownika, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5.3 | uruchomienie agregatu pompowego z automatycznym powtarzaczem rozruchu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5.4 | układ automatycznego ustalania wybranego ciśnienia (obrotów) pompy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6 | Konsola wyposażona jest w następujące włączniki i przyrządy kontrolne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6.1 | włącznik główny części pożarniczej: opis, sygnalizacja, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6.2 | włącznik silnika pompy: opis, sygnalizacja, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6.3 | włącznik autopompy i urządzenia utrzymującego ciśnienie na stałym poziomie: opis, sygnalizacja, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6.4 | nastawnik ciśnienia autopompy w jednostkach – bar, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6.5 | włącznik pompy wysokociśnieniowej: opis, sygnalizacja, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6.6 | włącznik zaworu zbiornika wody: opis, sygnalizacja, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6.7 | włącznik zaworu zbiornika piany: opis, sygnalizacja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.7 | Działko przednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.7.1 | urządzenie do zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami działka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.8 | Działko dachowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.8.1 | urządzenie do zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami działka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.9 | W razie awarii elektrycznych układów musi być możliwość awaryjnej obsługi instalacji gaśniczej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.10 | Na kolorowym monitorze odpowiednio po naciśnięciu przycisku szybkiego uruchamiania muszą być widoczne wszystkie wskazania dotyczące parametrów pracy instalacji gaśniczej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 27 | - ZBIORNIK WODY I ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 27.1 | - Zbiornik wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.1 | Zbiornik wykonany z materiału odpornego na działanie wody i chemicznych środków gaśniczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.2 | Konstrukcja zbiornika dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających podczas jazdy pojazdem w nierównym terenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.3 | Zamocowanie zbiornika do podzespołów nadwozia wykonane z elementów elastycznych, kompensujących drgania i przeciążenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.4 | Zbiornik powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenia przed przeciążeniami powstającymi przy przemieszczaniu się mas wody podczas jazdy pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.5 | Napełnianie przez zawory kuliste, z nasadami typu Storz 75 po minimum dwa z każdej strony zbiornika. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.6 | Zbiornik powinien być wyposażony w system przelewowy i wentylacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.7 | Na zbiorniku wykonano otwór rewizyjny nie mniejszy niż 450 mm z przykryciem na zawiasie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.8 | Górna części zbiornika (dach) w wykonaniu przeciwślizgowym oraz dostosowana do zamocowania wyposażenia ratowniczo -gaśniczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.9 | Zbiornik wyposażony w zawór spustowy i czujniki poziomu wody. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.10 | Pojemność minimum 12 100 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Zbiornik środka pianotwórczego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.1. | Zbudowany z analogicznego materiału jak zbiornik wody i stanowi jego integralną część. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.2. | Pojemność zbiornika nie mniej niż 1 500 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.3. | Konstrukcja dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających podczas jazdy pojazdem w nierównym terenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.4. | Napełnianie zbiornika przez zawór kulisty z nasadą typu Storz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.5. | W układzie napełniania pompą napędzana silnikiem zasilanym z instalacji pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.6. | Zbiornik posiada system odpowietrzający z zabezpieczeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.7. | Zbiornik wyposażony w zawór spustowy i czujniki poziomu środka pianotwórczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.8. | Zbiornik zalany środkiem gaśniczym (pianotwórczym) używanym do gaszenia statków powietrznych oraz zapas na 1 napełnienie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | - WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Wyposażenie spełnia wymagania przewidziane dla pojazdów specjalnych określone przez przepisy polskiego prawa o ruchu drogowym i wytyczne ICAO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | W zabudowie zamontowana na stałe ładowarka akumulatorów podwozia, zasilana z zewnętrznego źródła zasilania 230 V. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE ŚWIETLNE I DŹWIĘKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Pojazd wyposażony w ostrzegawcze światła koloru niebieskiego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1.1 | dwa z przodu na górze kabiny, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1.2 | dwa z przodu na dole kabiny, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29..1.3 | dwa z tyłu w górnej części nadwozia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | Przyciski sterujące włączeniem i wyłączeniem świateł umieszczone w kabinie pojazdu na tablicy rozdzielczej dla części podwoziowo -silnikowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.3 | Pojazd wyposażony w światła ostrzegawcze koloru bursztynowego (lotniskowego) umieszczone na dachu pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.4 | Przycisk sterujący włączeniem i wyłączeniem światła umieszczony w kabinie pojazdu analogicznie jak włącznik świateł niebieskich. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.5 | Pojazd wyposażony w sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie (dwutonowy) spełniający wymagania techniczne określone przez przepisy polskiego prawa o ruchu drogowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.6 | Pojazd wyposażony w zabudowany w kabinie załogi generator dźwięku z zewnętrznym głośnikiem - megafonem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | NADWOZIE I SKRYTKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Konstrukcja nadwozia pojazdu modułowa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Konstrukcja jak i poszycie kabiny, zespołu autopompy, zbiornika wodno -pianowego i modułu silnikowego wykonana z materiału o podwyższonej odporności na korozyjne działanie większości środków gaśniczych (woda, piany, proszki, gazy itp.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3 | Rozwiązania konstrukcyjne nadwozia z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości na działanie zmiennych obciążeń statycznych i dynamicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4 | W celu inspekcji lub naprawy zapewniony swobodny i łatwy dostęp do wnętrza poszczególnych modułów nadwozia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.5 | Powierzchnie nadwozia przeznaczone do komunikacji antyślizgowe, wyposażone w oświetlenie oraz odpowiednie uchwyty i relingi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.6 | Z tyłu pojazdu wejście na dach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.7 | Oświetlenie otoczenia pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KABINA ZAŁOGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Kabina przewidziana dla minimum 4 osób załogi: 1 kierowca + 1 dowódca + 2 ratowników. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | Fotel kierowcy umieszczony w środkowej części kabiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 | Fotel dowódcy z prawej przedniej strony kabiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4 | Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, posiadają regulację wysokości, oparcia oraz regulację wzdłużną. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 | Konstrukcja kabiny ma umożliwiać wyjście na dach pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.6 | Wnętrze kabiny umożliwia swobodne wejście i wyjście na prawą i lewą stronę pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.7 | Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.8 | Konstrukcja foteli dla dowódcy i ratowników wyposażona w mocowanie dla aparatu ochrony dróg oddechowych z jedną butlą, które stosuje Zamawiający. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.9 | Podłoga kabiny z materiału antypoślizgowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.10 | Dwoje drzwi wejściowych, otwieranych do przodu, kąt otwarcia minimum 90O. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.11 | Konstrukcja okien kabiny nie może ograniczać widoczność do przodu i na boki dla siedzących ratowników i kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12 | Aparat dla kierowcy zamontowany w kabinie w miejscu dostępnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.13 | Przednia szyba wyposażona w minimum dwie samoczynne wycieraczki ze stopniami regulacji oraz spryskiwaczami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.14 | Boczne i przednia szyba wyposażone w system zraszaczy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.15 | Po obu stronach kabiny umieszczone podgrzewane minimum 2 lusterka wsteczne i 2 lusterka rampowe zapewniające kierowcy widoczność do tyłu i na boki pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.16 | Przednia szyba nie może być dzielona. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.17 | Lusterka główne elektrycznie regulowane. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.18 | Oświetlenie kabiny górne i boczne oraz indywidualne dla kierowcy i dowódcy pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.19 | Ogrzewanie kabiny niezależne od pracy silnika pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.20 | System ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji zapobiegający parowaniu przedniej i bocznych szyb kabiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.21 | Kabina wyposażona w system łączności wewnętrznej (intercom). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.22 | W kabinie muszą być zamontowane: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.22.1 | 4 przenośne latarki akumulatorowe typu „Ex” z urządzeniami ładującymi zasilanymi z instalacji elektrycznej pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.22.2 | - noże do cięcia samolotowych pasów bezpieczeństwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.22.3 | - Radiotelefon przewoźny zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu w miejscu pozwalającym na swobodną obsługę przez kierowcę i dowódcę, o mocy 5 - 25W, dostosowane do użytkowania w sieci lotniskowej i Państwowej Straży Pożarnej, oraz wewnętrznej sieci łączności lotniskowej, wraz z instalacją antenową. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.22.4 | 3 radiotelefony przenośne z urządzeniami ładującymi zasilanymi z instalacji pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SKRYTKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Konstrukcje zamków skrytek, wysuwanych szuflad i podestów oraz zamocowania sprzętu powinny zabezpieczać je przed przypadkowym otwarciem lub odblokowaniem w czasie jazdy oraz podczas hamowania awaryjnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | Skrytki, w których przewożone są pojemniki z cieczami palnymi lub gazami powinny być stale wentylowane. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 | Ostre krawędzie wewnątrz zabudowy powinny być stępione lub posiadać odpowiednie osłony, zabezpieczające przed zranieniem w czasie obsługi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.4 | Drzwi skrytek, podesty, szuflady ze sprzętem wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza pojazd powinny posiadać wyraźne oznakowanie, ostrzegające obsługę poruszającą się wokół pojazdu o możliwości uderzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5 | Skrytki na sprzęt techniczny i ratowniczy po minimum 2 na każdej ze stron pojazdu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5.1 | zamykane z samoczynnym blokowaniem się w pozycji zamkniętej i otwartej, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5.2 | umieszczone tak, aby dolna krawędź skrytki nie znajdowała się na wysokości powyżej 170cm od poziomu gruntu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5.3 | wentylowane i z otworami odwadniającymi, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5.4 | z oświetleniem uruchamianym samoczynnie po otworzeniu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5.5 | z automatyczną sygnalizacją otworzenia z wskaźnikiem (kontrolką) w kabinie pojazdu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5.6 | wyposażone w uchwyty do mocowania sprzętu technicznego i gaśniczego, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5.7 | wyłożone materiałem antyślizgowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | MALOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Nadwozie i podwozie pojazdu pomalowane farbą odporna na działanie większości środków gaśniczych (woda, piany, proszki, gazy itp.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | Kolor pojazdu czerwony RAL 3000. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Kolor felg czarny RAL 9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.4 | Po obu stronach: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.4.1 | oznakowanie pojazdu w numer operacyjny, który będzie ustalony przed odbiorem pojazdu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.4.2 | na boku pojazdu /po obu stronach/ logo dostarczone przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.5 | Kolor podwozia czarny RAL 9005. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.6 | Kolor skrytek w środku srebrny RAL 9006. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.7 | Kolor zbiornika proszku czerwony RAL 3000. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AGREGAT PROSZKOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Proszek stanowi dodatkowy środek gaśniczy przewożony na pojeździe, urządzenie gotowe do działania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2 | Agregat zawiera nie mniej niż 250 kg proszku gaśniczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3 | Zamontowany agregat proszkowy posiada: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3.1 | 1 linia gaśnicza szybkiego natarcia – o dł. minimum 30 m, z wężem płasko składanym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3.2 | Linia gaśnicza proszkowa wyprowadzona w przedniej części pojazdu (przedni zderzak). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3.3 | wydajność proszku: minimum 2,5 kg/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SYSTEM PROSZKOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Układ zdalnego sterowania agregatem proszkowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | Manometr/monitor/ wskazujący ciśnienie sprężonego czynnika wyrzucającego znajduje się na tablicy rozdzielczej w kabinie pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3 | Sterowanie zdalne realizowane z kabiny i dotyczy zaworów: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3.1 | linii szybkiego natarcia, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.4 | Sterowanie awaryjne (ręczne) ze skrytki i dotyczy zaworów: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.4.1 | linii szybkiego natarcia, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5 | Układ proszkowy posiada system przedmuchiwania linii gaśniczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.6 | Wszystkie przewody instalacji oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.7 | Przewody odporne na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienną temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.8 | Tablica rozdzielcza agregatu proszkowego znajduje się w kabinie pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | URZĄDZENIA PROSZKOWE W KABINIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Urządzenia sterujące (załączenie/wyłączenie), wszystkie oznakowane w celu ich identyfikacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1.1 | włącznik zaworów linii szybkiego natarcia wraz z sygnalizacją świetlną informującą o jego załączeniu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1.2 | włącznik zaworu przedmuchiwania linii gaśniczych wraz z sygnalizacją świetlną informującą o jego załączeniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | Wskaźniki, wszystkie oznakowane w celu ich identyfikacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2.1 | wskaźnik ciśnienia w zbiorniku proszku, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2.2 | wskaźnik ciśnienia czynnika wyrzucającego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | WYMAGANIA I OSIĄGI POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37.1 | - Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1.1 | długość: maksimum 12 000 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1.2 | szerokość (bez lusterek): maksimum 3000 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1.3 | wysokość: maksimum 3700 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1.4 | kąt natarcia: minimum 30o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1.5 | kąt zejścia: minimum 30o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1.6 | prześwit: minimum 350 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1.7 | statyczny kąt przechyłu: minimum 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1.8 | widoczność kierowcy góra: minimum +300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1.9 | widoczność kierowcy dół: minimum –300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2 | Osiągi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2.1 | przyspieszenie 0 do 80 km/h: maksymalnie 30 s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37.2.2 | - prędkość ok. 120 km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37.2.3 | - całkowicie niezależne podawanie wody podczas jazdy pojazdu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Z pojazdem dostarczone wyposażenie obejmujące: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.1 | 1 koło zapasowe, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.2 | 1 klucz do kół, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.3 | 1 podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego pojazdu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.4 | 1 zestaw do pompowania kół, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.5 | 1 zestaw narzędzi do obsługi i konserwacji podwozia, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.6 | - kliny do blokowania kół, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | WYKAZ SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO, KTÓRY NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ POJAZDEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Wkrętaki – zestaw o różnych końcówkach (płaskie, krzyżakowe) i rozmiarach – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 | Zestaw narzędzi nieiskrzących (przykładowo: młotek, przecinak, łopata) – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 | Klucz nastawny – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 | Topór ratowniczy duży, nieklinujący – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.5 | Topór ratowniczy mały, nieklinujący – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.6 | Nożyce do blachy – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.7 | Szczypce nastawne o długości 250 mm – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.8 | Szczypce boczne o długości 160 mm – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.9 | Łom duży o długości 1500 mm – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.10 | Ręczne uniwersalne narzędzie ratownicze – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.11 | Przecinak ślusarski o szerokości 25 mm – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.12 | Młotek 2 kg – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.13 | Szpadel – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.13 | Koc gaśniczy – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.14 | Linka ratownicza o długości 20 m – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.15 | Linka ratownicza o długości 30 m – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.16 | Klin do blokowania kół o wysokości 10 cm - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.17 | Klin do blokowania kół o wysokości 15 cm – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.18 | Piła łańcuchowa do drewna – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.19 | Piła tarczowa do betonu i stali z kompletem tarcz zapasowych – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.20 | Zestaw pierwszej pomocy medycznej R2 określony dla Państwowej Straży Pożarnej – 2 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.21 | Nosze ratownicze podbierające – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.22 | Zestaw do uszczelniania wycieków paliwa (zaklejanie / kołkowanie / docisk + ograniczanie zasięgu rozlewiska) – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.33. | Zestaw uzupełniający narzędzi hydraulicznych kategorii 2 kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez użytkownika, w skład którego wchodzą: - Rozdzielacze – 1 szt. - Łańcuchy – 1 szt. - wymienne końcówki – 1 kpl. zaciskacz do rur – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.34 | Zestawy podnośników pneumatycznych niskociśnieniowych, w skład którego wchodzą: - poduszki pneumatyczne – 2 szt. - reduktor ciśnienia – 1 szt. - węże niskociśnieniowe albo wysokociśnieniowe – 2 szt. podwójny układ sterujący – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.35 | Zestaw do usuwania rozlewów i wycieków – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnia tabeli w całości. W odpowiednich wierszach w kolumnie „Parametry i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę”  Wykonawca zobowiązany jest:

  - wpisać „posiada/nie posiada”

  - W przypadkach gdy Zamawiający określił min/max parametry podać oferowane parametry

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
 w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawę pn.:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Lotniskowej Służby Pożarnej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  a dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### UWAGA PODMIOT WSPÓLNY!

Oświadczenie to składa ten podmiot/te podmioty który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą  spełnienie warunków określonych w SIWZ.

#### Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawę pn. :

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Lotniskowej Służby Pożarnej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150,  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

- PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Uwaga !

- W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

#### Załącznik nr 5 do SIWZ – WZÓR WYKAZU DOSTAW

#### WYKAZ DOSTAW

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Lotniskowej Służby Pożarnej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

Wykonawca:

| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów): | Adres: |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  tym okresie, wykonałem / wykonaliśmy następujące (określone poniżej)dostawy :

| L.p. | Wykonawca, który wykonał dostawęa– nazwa i adres | Rodzaj i parametry techniczne dostarczonego pojazdu (opis wykonanych dostaw, w tym potwierdzający spełnienie warunku opisanego w Rozdziale VIII pkt 1.1.lit b). | Data i miejsce wykonania (z określeniem dnia miesiąca i roku) | Odbiorca (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(*) - niewłaściwe skreślić

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody dotyczące najważniejszych dostaw , określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Podpisy:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego w trybie 
art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych

#### OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Lotniskowej Służby Pożarnej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150, 12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia:

OŚWIADCZAM, ŻE:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych * przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że :

1) nie przynależę do grupy kapitałowej **

2) przynależę do grupy kapitałowej ** w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy.

** Niepotrzebne skreślić.

- PODPIS:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Uwaga !

- W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Wykonawca  skreśla niepotrzebne.

Wykonawca skreśla niepotrzebne.

Wykonawca skreśla niepotrzebne.

Niepotrzebne skreślić